# 工业机器人系统运维员竞赛

# 理论知识试题集（含答案）

一、单项选择题（选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中）

1．为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的(   )功能。

A．娱乐								B．主导

C．决策								D．自律

2．正确阐述职业道德与人生事业的关系的选（   ）。

A．没有职业道德的人，任何时刻都不会获得成功

B．具有较高的职业道德的人，任何时刻都会获得成功

C．事业成功的人往往并不需要较高的职业道德

D．职业道德是获得人生事业成功的重要条件

3．在职业活动中，不符合待人热情要求的是(   )。

A．严肃待客，表情冷漠					B．主动服务，细致周到

C．微笑大方，不厌其烦					D．亲切友好，宾至如归

4．下列关于勤劳节俭的论述中，不正确的选项是(   )。

A．勤劳节俭能够促进经济和社会发展

B．勤劳是现代市场经济需要的，而节俭不宜提倡

C．勤劳和节俭符合可持续发展的要求

D．勤劳节俭有利于企业增产增效

5．严格执行安全操作规程的目的是(   )。

A．限制工人的人身自由

B．企业领导刁难工人

C．保证人身手和设备的安全以及企业的正常生产

D．增强领导的权威性

6．作为一名工作认真负责的员工，应该是(   )。

A．领导说什么就做什么

B．领导亲自安排的工作认真做，其他工作可以马虎一点

C．面上的工作要做仔细一些，看不到的工作可以快一些

D．工作不分大小，都要认真去做

7．文明生产要求零件、半成品、(    )放置整齐，设备仪器保持良好状态。

A．原料								B．工夹量具

C．服装 	                            D．电表

8．劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，这其中的未成年工是指年满16周岁未满（   ）的人。

A．14周岁								B．15周岁

C．17周岁								D．18周岁

9．下列选项中属于职业道德范畴的是(   )。

A．企业经营业绩						B．企业发展战略

C．员的技术水平						D．人们的内心信念

10．在企业的经营活动中，下列选项中的(    )不是职业道德功能的表现。

A．激励作用							B．决策能力

C．规范行为							D．遵纪守法

11．职业道德通过(   )、起着增强企业凝聚力的作用。

A．协调员工之间的关系					B．增加职工福利

C．为员工创造发展空间				    D．调节企业与社会的关系

12．勤劳节俭的现代意义在于(    )。

A．勤劳节俭是促进经济和社会发展的重要手段

B．勤劳是现代市场经济需要的．而节俭则不宜提倡

C．节俭阻碍消费．因而会阻碍市场经济的发展

D．勤劳节俭只有利于节省资源．但与提高生产效率无关

13．企业生产经营活动中．要求员工遵纪守法是(    )。

A．约束人的体现						B．保证经济活动正常进行所决定的

C．领导者人为的规定					D．追求利益的体现

14．对待职业和岗位，(   )并不是爱岗敬业所要求的。

A．树立职业理想					    B．干一行爱一行专一行

C．遵守企业的规章制度					D．一职定终身绝对不改行

15．企业员工在生产经营活动中，不符合团结合作要求的是(      )。

A．真诚相待，一视同仁					B．互相借鉴，取长补短

C．男女有序，尊卑有别					D．男女平等，友爱亲善

16．下面说法中正确的是(   )。

A．上班穿什么衣服是个人的自由		    B．服装价格的高低反映了员工的杜会地位

C．上班时要按规定穿整洁的工作服		D．女职工应该穿漂亮的衣服上班

17．不符合文明生产要求的做法是（    ）。

A．爱惜企业的设备，工具和材料			B．下班前搞好工作现场的环境卫生

C．工具使用后按规定放置到工具箱中		D．冒险带电作业

18．基尔霍大定律的(    )是绕回路一周电路元件也压变化为零。

A．回路电压定律						B．电路功率平衡

C．电路电流定律					    D．回路电位平衡

19．变化的磁场能够在导体中产生感应电动势，这种现象叫(    )。

A．电磁感应							B．电磁感应强度

C．磁导率							    D．磁场强度

20．正弦交流电常用的表达方法有(    )。

A．解析式表示法					    B．波形图表示法

C．相量表示法							D．以上都是

21．行程开关的文字符号是(    )。

A．QS							 		B．SQ

C．SA							 	    D．KM

22．读图的基本步骤有:(    )，看电路图，看安装接线图。

A．图样说明							B．看技术说明

C．看图样说明							D．组件明细表

23用螺丝刀拧紧可能带电的螺钉时，手指应该（    ）螺丝刀的金属部分。

A．接触							 	B．压住

C．抓住							 	D．不接触

24．千分尺一般用于测量（     ）的尺寸。

A．小器件							 	B．大器件

C．建筑物							 	D．电动机

25．当流过人体的电流达到(    )时，就足以使人死亡。

A．0.1mA								B．10mA

C．20mA							 	D．100mA

26．电气开关及正常运行产生火花的电气设备，应（    ）存放可燃物质的地点。

A．远离							 	B．采用铁丝网隔断

C．靠近							 	D．采用高电网隔断

27．控制两台电动机延时停止的场合，可采用(    )时间继电器。

A．通电延时型							B．断电延时型

C．气动型							 	D．液压型

28．符合有"1"得"1"，全"0"得"0"的逻辑关系的逻辑关系的逻辑门是（    ）。

A．或门							 	B．与门

C．非门							 	D．与非门

29．多台电动机的顺序控制线路（    ）

A．既包括顺序启动、又包括顺序停止	    B．不包括顺序停止

C．不包括顺序启动						D．通过自锁环节来实现

30．三相异步电动机的位置控制电路中，除了用行程开关外，还可用(    )。

A．断路器							 	B．速度继电器

C．热继电器							D．光电传感器

31．三相异步电动机能耗制动的过程可用（   ）来控制。

A．电压继电器						 	B．电流继电器

C．热继电器							D．时间继电器

32．三相异步电动机的各种电气制动方法中，能量损耗最多的是（    ）。

A．反接制动							B．能耗制动

C．回馈制动 			                                D．再生制动

33．三相异步电动机电源反接制动时需要在定子回路中串入（    ）。

A．限流开关							B．限流电阻

C．限流二极管							D．限流三极管

34．三相异步电动机再生制动时，转子的转向与旋转磁场相同，转速（    ）同步转速。

A．小于							 	B．大于

C．等于							 	D．小于等于

35．光电开关的接收器部分包含(    )。

A．定时器							 	B．调制器

C．发光二极管							D．光电三极管

36．光电开关的接收器根据所接收到的光线强弱对目标物体实现探测，产生(   ) 。

A．开关信号							B．压力信号

C．警示信号							D．频率信号

37．光电开关可以非接触(   )地迅速检测和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体、烟雾等物质的状态。

A．高亮度							 	B．小电流

C．大力矩							 	D．无损伤

38．当检测远距离的物体时，所优先用（    ）光电开关。

A．光纤式							 	B．槽式

C．无线电							 	D．漫反射式

39．光电开关在环境照度较高时，一般都能稳工作。但应回避(     )

A．强光源							 	B．微波

C．无线电							 	D．噪声

40．高频振荡电感型接近开关主要由感应头、振荡器、开关器（    ）等组成。

A．输出电路							B．继电器

C．发光二极管							D．光电三极管

41．高频振荡电感型接近开关的感应头附近有金属物体接近时，接近开关(    )。

A．涡流损耗减少						B．振荡电路工作

C．有信号输出							D．无信号输出

42．当检测物体为非金属材料时，应当选用（    ） 接近开关。

A．高频振荡型							B．电容型

C．电阻型							 	D．阻抗型

43．磁性开关可以由（    ）组成。

A．接触器和按钮						B．二极管管和电磁铁

C．三极管和永久磁铁					D．永久磁铁和干簧管

44．磁性开关中的干簧管是利用（   ）来控制的一种开关元件。

A．磁场信号						 	B．压力信号

C．温度信号							D．电流信号

45．磁性开关的图形符号中，其菱形部分与常开触点部分用（    ）相连。

A．虚线							 	B．实线

C．双虚线							 	D．双实线

46．磁性开关用于（    ）场所时应选金属材质的器件。

A．化工企业						 	B．真空低压

C．强酸强碱						 	D．高温高压

47．磁性开关在使用的要注意(    )与干簧管之间的有效距离在10mm左右。

A．干簧管							 	B．磁铁

C．触点							 	D．外壳

48．增量式光电编码器主要由光源、码盘、(    )、光电检测器件和转换电路组成。

A．发光二极管						 	B．检测光栅

C．运算放大器						 	D．脉冲发生器

49．增量式光电编码器每产生一个（    ）就对应于一个增量位移。

A．输山脉冲信号					 	B．输出电流信号

C．输出电压信号					 	D．输出光脉冲

50．增量式光电编码器由于采用相对编码，因此掉电后旋转角度数据(   )，需要重新复位。

A．变小							 	B．变大

C．会丢失							 	D．不会丢失

51．可编程序控制器采用大规模集成电路构成的(      )和存储器来组成逻辑部分。

A．运算器							 	B．微处理器

C．控制器							 	D．累加器

52．可编程序控制器系统由（    ）扩展单元、编和器、用户程序、程序存入器等组成。

A．基本单元							B．键盘

C．鼠标							 	D．外接设备

53．可编程序控制器采用大规模集成电路构成的微处理器和(    )来组成逻辑部分。

A．运算器							 	B．控制器

C．存储器							 	D．累加器

54．可编程序控制器（    ）中存放的随机数据掉电即丢失。

A．RAM							 	B．ROM

C．EEPROM								D．以上都是

55．可编和控制器在STOP模式下，执行(    )。

A．输出采样							B．输入采样

C．输出刷新							D．以上都执行

56． PLC(   )阶段读入输入信号，将按钮、开关触点、传感器等输入信号读入到存储器内，读入的信号一直保持到下次该信号再次被读入时为止，即经过一个扫描周期。

A．输出采样							B．输入采样

C．程序执行							D．输山刷新

57．（    ）是PLC主机的技术性能范围。

A．光电传感器						 	B．数据存储器

C．温度传感器						 	D．行程开关

58．对于复杂的PLC梯形图设计时，一般采用（    ）。

A．经验法							 	B．顺序控制设计法

C．子程序							 	D．中断程序

59．将程序写入可编程序控制器时，首先将（    ）清零。

A．存储器							 	B．计数器

C．计时器							 	D．计算器

60．对于继电器输出型可编辑序控制器其所带负载只能是额定(      )电源供电。

A．交流							 	B．直流

C．交流或者直流						D．低压直流

61．可编时控制器的按地线截面一般大于(    )。

A．1mm²							 	B．1.5mm²

C．2mm²							 	D．2.5mm²

62． PLC外部环境检查时，当湿度过大时应考虑装（   ）。

A．风扇							 	B．加热器

C．空调							 	D．除尘器

63．(    )是企业诚实守信的内在要求。

A．维护企业信誉						B．增加职工福利

C．注重经济效益						D．开展员工培训

64．下列事项中于办事公道的是(    )。

A．顾全大局、一切听从上级				B．大公无私、拒绝亲戚求助

C．知人善任、努力培养知己				D．坚持原则、不计个人得失

65．职工上班时不符合着装整洁要求的是(    )。

A．夏天天气炎热时可以只穿背心			B．不穿奇装异服上班

C．保持工作服的干净和整洁				D．按规定穿工作服上班

66．测量电压时应将电压表(    )电路。

A．串联接入							B．并联接入

C．并联接入或串联接入				    D．混联接入

67．裸导线一般用于（    ）

A．室内布线							B．室外架空线

C．水下布线							D．高压布线

68．如果人体直接接触带电设备及线路的一相时．电流通过人体而发生的触电现象称为(    )。

A．单相触电							B．两相触电

C．接触电压触电					    D．跨步电压触电

69．根据劳动法的有关规定、(    )、劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

A．在试用期间被证明不符合录用条件的

B．严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的

C．严重失职、营私舞弊、对用人单位利益造成重大损害的

D．用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者是提供劳动条件的

70．不慎进入机器人动作范围内或与机器人发生接触，应立即（    ） 。

A．断开机器人电源						B．退出机器人工作范围

C．按下急停键							D．继续操作

71．控制柜的进线电压为（   ）。

A．三相交流380V						B．三相交流200V

C．单相交流380V 						D．单相交流220V

72．机器人定期保养根据其使用时间一般要求（    ）进行一次机器人的润滑保养和润滑加油。

A．三个月							    B．半年

C．一年							    D．两年

73．在以下的坐标系中，（    ）不仅改变工具的姿态、而且也改变工具的尖端点位置。

A．关节坐标系							B．直角坐标系

C．工具坐标系							D．用户坐标系

74．工具校验．需以控制点为基准示教（    ）个不同的姿态。

A．3个							    B．4个

C．5个							    D．6个

75．位置等级是指机器人经过示教的位置时的接近程度，设定了合适的位置等级时，可使机器人运行出与周围状况和工件相适应的轨迹，其中位置等（   ）。

A．PL 值越小，运行轨迹越精准			B．PL 值大小，与运行轨迹关系不大

C．PL 值越大，运行轨迹越精准

76．完整的传感器应包含下面（   ）、转换元件、基本转换电路三部分。

A．敏感元件							B．计算机芯片

C．数模转换电路						D．微波通信电路

77．工业机器人都是使用(   )总线型伺服。

A．I2C								B．USB

C．CAN								D．EtherCAT

78．工业机器人是依靠伺服电机的（   ）记录位置。

A．单圈绝对值编码器					B．多圈绝对值编码器

C．多圈编码器						    D．单圈编码器

79．多圈绝对值编码器配有（   ）电池记录位置，开机时无需找零。

A．1.2V 								B．2.4V

C．3.6V								D．4.8V

80．机器人零位姿态为各轴关节值为（   ）的姿态

A．0°								B．90°

C．-90°								D．180°

81．TKB1210机器人本体电池正常额定电压为 3.6V，当电压低于（   ）时，则需要换电池。

A．3.1V								B．3.2V

C．3.3V								D．3.4V

82．机器人本体更换电池时，机器人需要回零位，利用电机（   ）锁住机器人关节。

A．抱闸								B．频率

C．相位								D．幅值

83．(   )模块是西门子 S7-1200 PLC 的硬件核心。

A．CPU								B．MCU

C．ROM 								D．RAM

84．CPU1214C的布尔操作执行时间为（   ）。

A．0.1us								B．1us

C．1ms								D．1s

85．西门子 S7-1200 PLC 的工作电源一般为交流单相电源或直流（   ）电源，电源电压必须与额定电压相符。

A．12V								B．24V

C．5V								    D．36V

86．西门子S7-1200PLC对电源的稳定性要求不高，一般允许电源电压在额定值的（    ）范围内波动。

A．±5%								B．±10%

C．±15%								D．±20%

87．输出部分是西门子S7-1200 PLC 与生产过程相连接的输出通道，可接收（   ）的处理输出。

A．MCU								B．ROM

C．RAM								D．CPU

88．PLC 的软件由系统程序和(    )两大部分组成。

A．子程序								B．主程序

C．用户程序							D．客户程序

89．PLC常用编程程序—梯形图英语形式（   ）。

A．LAD								B．STL

C．FBD								D．SFC

90．PLC编程最常用语言（    ）。

A．LAD 								B．BASIC

C．C shape 							D．C++

91．字量(又称为开关量)输入模块简称为（    ）模块。

A．AI									B．DI

C．AQ									D．DQ

92．模拟量输出模块简称为（    ）模块。

A．AI									B．DI

C．AQ									D．DQ

93．数字量模块和模拟量模块统称为信号模块，简称（   ）模块。

A．SM  								B．MC

C．SC								    D．MS

94．西门子扩展能力最强的 CPU 可以扩展（    ）个信号模块。

A．6							    	B．8

C．12							 		D．24

95．CPU 模块内部的工作电压一般是 DC（    ）。

A．5V									B．12V

C．24V								D．3V

96．PLC的通信模块最多可以添加（    ）块通信模块。

A．1									B．2

C．3									D．4

97．与 S7-1200 配套的第二代SIMATIC HMI精简面板的 64K 色高分辨率宽屏显示器的尺寸有3in、（    ）in、9in 和 12in。

A．5									B．6

C．7 									D．8

98．PLC的SIMATIC HMI用（    ）组态。

A．WinCC								B．威纶通

C．昆仑通态							D．和利时

99．S7-1200PLC布尔运算指令的执行速度为（    ）。

A．0.08us/指令						B．1.7us/指令

C．2.3us/指令							D．2.5us/指令

100．S7-1200PLC字传送指令的执行速度为（    ）。

A．0.08us/指令						B．1.7us/指令

C．2.3us/指令							D．2.5us/指令

101．S7-1200PLC浮点数数学运算指令的执行速度为（   ）。

A．0.08us/指令						B．1.7us/指令

C．2.3us/指令							D．2.5us/指令

102．S7-1200 集成了最大(    )KB(B是字节的缩写)的工作存储器。

A．100								B．150

C．200								D．250

103．PLC集成的数字量输入电路的输入类型为漏型/源型．电压额定值为 DC 24V．输入电流为（    ） 。

A．2mA								B．4mA

C．6mA								D．8mA

104．熔断器在电路中主要起(     )作用。

A．短路保护							B．过载保护

C．失电压保护							D．欠电压保护

105．停止按钮应优先选用（    ）。

A．红色								B．白色

C．黑色								D．绿色

106．三相异步电动机铭牌中的“380V”指的是（    ）。

A．额定电压							B．额定电流

C．额定转速							D．额定频率

107．热继电器的作用是（    ）保护。

A．短路								B．过载

C．欠压								D．零压

108．能够充分表达电气设备和电路工作原理的是（    ）。

A．电气接线图							B．电气原理图

C．元器件布置图						D．电气安装图

109．电动机单向运行电路原理图中，M为（    ）。

A．电动机								B．交流接触器

C．按钮								D．熔断器

110．改变通入三相异步电动机电源的相序就可以使电动机（    ）。

A．停速								B．减速

C．反转								D．降压起动

111．行程开关是一种将（    ）转换为开关信号的自动控制电器。

A．机械信号							B．弱电信号

C．光信号								D．热能信号

112．要求几台电动机的起动或停止必须按一定的先后顺序来完成的控制方式，称为电动机的（    ）。

A．顺序控制							B．异地控制

C．多地控制							D．自锁控制

113．三相笼型异步电动机直接起动电流较大，一般可达额定电流的 (    ) 倍。

A．2～3								B．3～4

C．4～7								D．10

114．反接制动时，旋转磁场反向转动，与电动机的转动方向（    ）。

A．相反								B．相同

C．不变								D．垂直

115．时间继电器的文字符号是（    ）。

A．KA									B．KT

C．KM									D．FR

116．起重机电磁抱闸制动原理属于（    ）制动。

A．电力								B．机械

C．能耗								D．反接

117．不通电检测电路时，应该使用万用表的（    ）。

A．电阻档								B．电流档

C．电压档								D．电容档

118．按钮是一种用来接通和分断小电流电路的（    ）控制电器。

A．电动								B．自动

C．手动								D．高压

119．电动机型号Y132M-4中的“M”是指机座长度，M表示（    ）。

A．长机座								B．中机座

C．短机座								D．无法确定

120．能够充分表达电气设备和电器的用途以及电路工作原理的是（    ）。

A．接线图								B．电气原理图

C．布置图								D．安装图

121．同一电器的各元件在电路图中和接线图中使用的文字符号要（    ）。

A．基本相同							B．基本不同

C．完全相同						    D．没有要求

122．熔断器的额定电流应(    )所装熔体的额定电流。

A．大于等于						    B．等于

C．小于								A．小于等于

123．交流接触器用文字符号（    ）表示。

A．SA									B．SB

C．KM									D．KA

124．三相异步电动机的正反转控制关键是改变（    ）。

A．电源电压							B．电源相序

C．电源电流							D．负载大小

125．自动往返控制电路属于 (    ) 电路。

A．正反转控制							B．点动控制

C．自锁控制							D．顺序控制

126．对机器人进行示教时，作为示教人员必须事先接受过专门的培训才行。与示教作业人员一起进行作业的监护人员，处在机器人可动范围外时，（   ），可进行共同作业。

A．不需要事先接受过专门的培训

B．必须事先接受过专门的培训

C．没有事先接受过专门的培训也可以

127．三相异步电动机的能耗制动是向三相异步电动机定子绕组中通入（    ）电。

A．单相交流							B．三相交流

C．直流								D．反相序三相交流

128．自动往返电路中热继电器的作用是（    ）。

A．欠压保护 							B．短路保护

C．过载保护							D．过电压保护

129．中间继电器的文字符号是（    ）。

A．KA									B．KT

C．KM									D．FR

130．电路通电前接线次序是（    ）。

A．先接负载线，再接电源线				B．先接电源线，再接负载线

C．以上均可

131．H型三位四通换向阀的中位特点是（    ）。

A．P、T、A、B相通						B．A与B相通  P、T封闭

C．P与T相通  A、B封闭				D．P、T封闭   A、B封闭

132．液压缸活塞面积一定时，液压缸的运动速度取决于（   ）。

A．负载								B．泵的输出流量

C．输入缸的流量						D．输入缸的压力

133．在液压系统原理图中，与三位换向阀连接的油路一般应画在换向阀符号的（   ）位置上。

A．左格								B．右格

C．中格								D．随意

134．调速阀是用（    ）而成的。

A．节流阀和顺序阀串联					B．节流阀和定差减压阀串连

C．节流阀和溢流阀串联					D．节流阀和定差减压阀并联

135．通过减压阀的流量不变而进口压力增大时，减压阀出口压力（    ）。

A．增大								B．不变

C．减少								D．不确定

136．流量控制阀是用来控制液压系统工作的流量，从而控制执行元件的（    ）。

A．运动方向							B．运动速度

C．压力大小							D．动作顺序

137．在液压系统中，（    ）属于压力控制阀。

A．节流阀								B．顺序阀

C．单向阀								D．调速阀

138．普通压力表测所得压力值表示（    ）。

A．绝对压力							B．真空度

C．相对压力							D．大气压力

139．我国生产液压油采用40摄氏度时的（    ）标号。

A．动力黏度							B．恩氏黏度

C．运动黏度							D．赛氏黏度

140．气动系统使用（    ）是为了使各种气动元件得到润滑，其安装位置尽可能靠近使用端。

A．后冷却器							B．油水分离器

C．干燥器								D．油雾器

141．当一个或者多个指令重复多次时，可使用FOR指令，FOR指令是（    ）指令。

A．循环递增减							B．循环

C．偏移								D．判断

142．使用焊枪示教前，检查焊枪的均压装置是否良好，动作是否正常，同时对电极头的要求是（   ）。

A．更换新的电极头						B．使用磨耗量大的电极头

C．旧的磨损量小的 					D．新的或旧的都行

143．焊接机器人的焊接作业主要包括（    ）。

A．点焊和弧焊							B．间断焊和连续焊

C．平焊和竖焊							D．气体保护焊和氩弧焊

144．机器人外部传感器不包括（    ）传感器。

A．力或力矩						    B．接近觉

C．触觉						        D．位置

145．六维力与力矩传感器主要用于（    ）。

A．精密加工						    B．精密测量

C．精密计算						    D．精密装配

146．在--r操作机动力学方程中，其主要作用的是（    ）。

A．哥氏项和重力项						B．重力项和向心项

C．惯性项和哥氏项						D．惯性项和重力项

147．使用示教盒操作机器人时，在（   ）模式下无法通过使能按键获得使能。

A．手动					        	B．自动

C．单步调试				   			D．增量

148．工业机器人主要由三大系统组成，分别是（   ）、传感系统和控制系统。

A．软件部分							B．机械系统

C．视觉系统							D．电机系统

149．机器人调试过程中，一般将其置于（    ）状态。

A．自动状态							B．防护装置停止状态

C．手动全速状态						D．手动限速状态

150．机器人自动模式下，（   ）可以正确控制电机上电。

A．触发一下白色的马达上电按钮			B．按下使能装置按钮

C．按下程序运行按钮					D．什么都不用做

151．机器人进行示教时，示教盒上手动速度为（   ）。

A．高速								B．微动

C．低速								D．中速

152．试运行是指在不改变示教模式的前提下执行模拟再现动作的功能，当机器人动作速度超过示教最高速度时，以（    ）。

A．程序给定的速度运行					B．示教最高速度来限制运行

C．示教最低速度来运行					D．示教最高速度来运行

153．为确保安全，在使用示教盒手动操作机器人时，需将机器人的最高速度限制为（    ）。

A．50mm/s								B．250mm/s

C．800mm/s							D．1600mm/s

154．运动学主要是研究机器人的（   ）。

A．动力源是什么						B．运动和时间的关系

C．动力的传递与转换					D．运动的应用

155．在（   ）窗口可以设置操作时所用的工具。

A．程序编辑器							B．手动操作

C．输入输出							D．其他窗口

156．（   ）不是机器人常用坐标系。

A．环境坐标系							B．基坐标系

C．工具坐标系							D．工件坐标系

157．重定位操作时，一般参考（   ）。

A．基座标系							B．工件坐标系

C．工具坐标系							D．大地坐标系

158．下列哪种做法有助于提高机器人TCP的标定精度？（   ）

A．固定参考点设置在机器人极限边界处	B．TCP标定点之间的姿态比较接近

C．减少TCP标定参考点的数量	        D．增加TCP标定参考点的数量

159．标定工具坐标系时，若需要重新定义TCP及所有方向，应使用哪种方法？（    ）

A．TCP和默认方向						B．TCP和Z

C．TCP和Z、X							D．TCP和X

160．正常联动生产时，机器人示教编程器上安全模式不应该打到（   ）位置上。

A操作模式								B编辑模式

C管理模式

161．工件坐标系中的用户框架是相对于（   ）创建的。

A．基座标系							B．工件坐标系

C．工具坐标系							D．大地坐标系

162．动力学主要是研究机器人的（   ）。

A．动力源是什么						B．运动和时间的关系

C．动力的传递与转换				    D．动力的应用

163．ABB IRB120机器人的主电源开关位于（   ）。

A．机器人本体上						B．示教器上

C．控制柜上							D．需外接

164．机器人运行发现异常时，应立即按下（   ）按钮。

A．紧急停止							B．伺服使能

C．伺服停止							D．电源启动

165．示教盒上安全开关握紧为ON，松开为OFF状态，当握紧力过大时，为（   ）状态。

A．不变								B．ON

C．OFF								D．其他

166．示教编程方法是指机器人由操作者引导，控制机器人运动，记录机器人作业的程序点，并插入所需的机器人指令来完成程序的编写，一般包括示教．（   ）和再现三个步骤。

A．连续运行							B．存储

C．再现								D．示教

167．直线运动指令是机器人示教编程时常用的运动指令，编写程序时需通过示教或输入来确定机器人末端控制点移动的起点和（   ）。

A．运动方向							B．终点

C．移动速度							D．直线距离

168．机器人自动运行过程中，按下示教盒上的急停按钮，机器人停止运动，此时若要恢复机器人的运动，无需进行（   ）操作。

A．旋开急停按钮						B．伺服上电

C．按下开始键							D．断电重启

169．关于机器人操作安全，下列哪种说法是错误的（   ）。

A．不要佩戴手套操作示教盒

B．手动操作机器人时要采用较低的速度

C．操作人员只要保持在机器人工作范围外，可不佩戴防具

D．操作人员必须经过培训上岗

170．通常对机器人进行示教编程时，要求最初程序点与最终程序点的位置（   ），这样可提高工作效率。

A．相同								B．不同

C．分离越大越好						D．分离越小越好

171．机器人的工具数据不包括（   ）。

A．工具坐标系							B．工具重量

C．工具重心							D．工具形状

172．机器人中的编程中有且只能有一个的是(   )。

A．程序模块							B．例行程序

C．功能指令						    D．主程序

173．机器人的任何位置和姿态都可以用(    )自由度来描述。

A．3个								B．4个

C．5个								D．6个

174．对机器人进行编程时，是在（   ）中创建目标和路径

A．大地坐标系							B．基坐标系

C．工件坐标系							D．工具坐标系

175．以下哪个不是机器人示教器上的组件(    )。

A．触摸屏								B．摇杆

C．快捷按键							D．开机启动按钮

176．示教盒上的快捷键不包括(    )。

A．动作模式切换     					B．轴切换

C．坐标切换							D．增量模式切换

177．机器人示教盒的语言变换必须在(    )模式下进行。

A．手动								B．自动

C．线性								D．编程

178．在机器人运行过程中，如果工作区域内有工作人员进入时，应按下（   ）。

A．安全开关							B．紧急停止按钮

C．暂停开关							D．电源开关

179．机器人行走轨迹是由示教点决定的，一段圆弧至少需要示教（   ）点。

A．2								    B．3

C．4									D．5

180．通常机器人的TCP是指（    ）。

A．工具中心点							B．法兰中心点

C．工件中心点							D．工作台中心点

181．编程时，在语句前加上（   ），则整条语句作为注释行，不会被程序执行。

A．! 									B．#

C．*									D．**

182．当机器人关节第5轴为（   ）度，同关节轴4和6一样时，机器人处于奇异点。

A．30								    B．90

C．0								    D．60

183．机器人的各部分组成中，作用相当于人的大脑的部分是（   ）。

A．驱动系统							B．控制系统

C．感知系统							D．机械系统

184．在示教盒的（   ）菜单中可以设置机器人系统时间。

A．手动操纵							B．程序编辑器

C．控制面板							D．程序数据

185．使用气动夹爪作为工业机器人的末端执行器，夹爪不能正常抓起物体时，无需对（   ）进行检修。

A．电磁铁								B．气路控制系统

C．夹爪执行机构						D．气源及气路

186．在示教盒的（   ）菜单中可以设置机器人系统语言。

A．手动操纵							B．程序编辑器

C．控制面板							D．程序数据

187．在示教盒的（   ）菜单中可以设置机器人的坐标系。

A．手动操纵							B．程序编辑器

C．控制面板   						D．程序数据

188．传感器的基本转换电路是将敏感元件产生的易测量小信号进行变换，使传感器的信号输出符合具体工业系统的要求，一般为（   ）。

A．4～20mA、–5～5V					B．0～20mA、0～5V

C．-20mA～20mA、–5～5V				D．-20mA～20mA、0～5V

189．使用以下哪个选项的功能可以“加载电机校准参数”。

A．转数计数器							B．校准参数

C．机械手存储器						D．基座

190．在示教盒的（   ）菜单中可以配置机器人的输入输出信号。

A．手动操纵							B．程序编辑器

C．控制面板							D．程序数据

191．可以通过示教盒控制面板菜单里的（   ）功能选项校准触摸屏。

A．配置							 	B．外观

C．触摸屏								D．监控

192．可以通过示教盒控制面板菜单里的（   ）功能选项调整触摸屏的亮度。

A．配置								B．外观

C．触摸屏							    D．监控

193．机器人六个轴的运动正方向可以通过示教盒（   ）菜单里的操作杆方向来查看。

A．控制面板							B．配置

C．手动操纵							D．程序编辑器

194．可使机器人绕着工具TCP点作姿态调整的运动方式是（   ）。

A．单轴运动		 					B．线性运动

．重定位运动							D．绝对位置运动

195．机器人工具TCP在空间中沿XYZ轴平移时，便于调整机器人位置的运动方式是（   ）。

A．单轴运动							B．线性运动

C．重定位运动							D．绝对位置运动

196．标定工业机器人工件坐标系，一般需要示教（   ）个点。

A．2									B．3

C．4									D．6

197．在增量模式下，摇杆每偏转一次，机器人移动（   ）步。摇杆偏转持续一秒钟或数秒钟时，机器人以每秒（   ）步的速度移动。

A．2，10								B．1，10

C．1，20								D．2，20

198．下列哪一项不是快捷键“步进模式”的选项（   ）。

A．步进入								B．步进出

C．跳过								D．循环

199．以下不属于ABB机器人DSQC652标准 I/O板的接口是（   ）。

A．数字输入接口						B．数字输出接口

C．DeviceNet接口						D．以太网接口

200．ABB机器人标准IO板的供电电压为（   ）。

A．10V								B．24V

C．48V								D．60V

201．将ABB标准I/O板添加到DeviceNet总线上，需要在示教盒“控制面板”的（   ）选项中设置。

A．监控								B．ProgKeys

C．I/O								D．配置

202．取值为TRUE或FALSE的数据类型为（   ）。

A．bool								B．byte

C．num								D．string

203．存储仅含数字的字符串时，应选择的数据类型是（   ）。

A．byte								B．string

C．stringdig							D．dnum

204．手动操作机器人不熟练时，为防止速度过快或碰撞，需要在示教盒上打开快捷按钮中的（   ）模式。

A．单轴运动							B．增量

C．自动模式							D．线性运动

205．（   ）对应工件，它定义工件相对于大地坐标的位置。

A．工件坐标系	   						B．工具坐标系

C．大地坐标系	    					D．基坐标系

206．使用“TCP（默认方向）”方法计算得到的工具数据不改变默认工具坐标系方向，仅计算工具在（   ）方向的偏移值。

A．X	  								B．Y

C．Z	  								D．原点O

207．重新定位工作站的工件时，在不重新示教点的情况下，只需要重新标定（   ），所有路径将随之更改。

A．基坐标系							B．工具坐标系

C．大地坐标系							D．工件坐标系

208．使用ABB机器人编程过程中，模块列表中的BASE是（   ）类型。

A．系统参数							B．系统模块

C．程序模块							D．程序参数

209．使用ABB机器人编程过程中，模块列表中的User是（   ）类型。

A．系统参数							B．系统模块

C．程序模块							D．程序参数

210．使用ABB机器人编程过程中，模块列表中的Module1是（   ）类型。

A．系统参数							B．系统模块

C．程序模块							D．程序参数

211．在调试程序时，先应该进行（   ）调试，然后再进行连续运行调试。

A．自动运行							B．循环运行

C．单步运行							D．单程序完整运行

212．使用（   ）功能，可在指令前添加一个“感叹号”，机器人运行时将忽略这条指令。

A．备注行	  							B．撤销

C．更改选择内容	  					D．重做

213．服务例行程序LoadIdentify可以测定（   ），确认数据：质量、重心和转动惯量。

A．工具形状							B．工具运动速度

C．工具负载							D．工具位移

214．描述机器人末端工具数据的参数不包括工具的（   ）。

A．TCP								B．大小

C．质量								D．重心

215．TCP设定方法不包括（   ）。

A．三点法 							B．四点法

C．五点法  							D．六点法

216．将机器人切换到自动模式下运行时，下列操作中可以实现的操作是（   ）。

A．编辑程序							B．切换坐标系

C．更改速度							D．查看系统参数

217．新建例行程序类型不包括（   ）。

A．程序								B．功能

C．中断								D．系统

218．采用直接输入法标定工具坐标系时，直接输入的工具数据不包括（   ）。

A．工具重量							B．工具重心

C．TCP偏移值							D．工具尺寸

219．ABB IRB120机器人标配的4位模拟量输入输出和的I/O板是（   ）。

A．DSQC 651							B．DSQC 652

C．DSQC 653							D．DSQC 355A

220．Offs偏移指令参考的坐标系是（   ）。

A．大地坐标系							B．当前使用的工具坐标系

C．当前使用的工件坐标系				D．基坐标系

221．当代机器人主要源于以下两个分支（   ）。

A．计算机与数控机床					B．遥操作机与计算机

C．遥操作机与数控机床 				D．计算机与人工智能

222．（   ）曾经赢得了“机器人王国”的美称。

A．美国 								B．英国

C．日本 								D．中国

223．在国际上较有影响力的，著名的FANUC公司是（   ）的。

A．美国 	   							B．日本

C．德国     							D．瑞典

224．在国际上较有影响力的，著名的YASKAWA公司是（   ）的。

A．美国 	   							B．日本

C．德国     							D．瑞典

225．在国际上较有影响力的，著名的OTC公司是（   ）的。

A．美国 	   							B．日本

C．德国     							D．瑞典

226．使用Offs偏移指令返回的是（  ）数据类型。

A．robjoint							B．string

C．robtarget							D．singdata

227．移动关节用字母（   ）表示。

A．P    								B．R

C．S     								D．T

228．转动关节用字母（   ）表示。

A．P    								B．R

C．S     								D．T

229．球面关节用字母（   ）表示。

A．P    								B．R

C．S     								D．T

230．在ABB机器人编程中，用户自定义的坐标系有（   ）。

A．基坐标系和工具坐标系				B．基坐标系和工件坐标系

C．大地坐标系和工件坐标系				D．工具坐标系和工件坐标系

231．运动正问题是实现如下变换（    ）。

A．从关节空间到操作空间的变换  		B．从操作空间到迪卡尔空间的变换

C．从迪卡尔空间到关节空间的变换 		D．从操作空间到关节空间的变换

232．以下哪种机器人运动方式不可控（   ）。

A．关节运动 							B．线性运动

C．圆周运动							D．绝对位置运动

233．运动逆问题是实现如下变换（   ）。

A．从关节空间到操作空间的变换  		B．从操作空间到迪卡尔空间的变换

C．从迪卡尔空间到关节空间的变换 		D．从操作空间到任务空间的变换

234．机器人搬运任务的主要环节有工艺分析、运动规划、示教准备、（   ）和程序调试。

A．视觉检测							B．原点标定

C．示教编程							D．路径规划

235．用电设备金属外壳接地属于（   ）。

A．工作接地							B．保护接地

C．避雷接地							D．散热接地

236．工业机器人常用的行走机构是（   ）。

A．二轮车 							B．三轮车

C．四轮车 							D．导轨

237．下面在作业过程中，属于非接触式作业机器人的是（   ）。

A．分拣机器人	  						B．码垛机器人

C．抛光机器人							D．弧焊机器人

238．当按下ABB机器人示教盒上的使能按键时，握紧力过大时，为（   ）状态。

A．ON									B．OFF

C．报警								D．没反应

239．示教盒属于以下哪一类机器人子系统（   ）。

A．驱动系统							B．机器人-环境交互系统

C．人机交互系统						D．控制系统

240．以下不属于工业机器人控制系统硬件主要组成部分的是（   ）。

A．传感装置							B．控制装置

C．关节伺服驱动部分					D．减速装置

241．在伺服电机的伺服控制器中，为了获得高性能的控制效果，一般具有3个反馈回路，分别是：（    ）。

A．电流环，速度环，位置环				B．电压环，电流环，功率环

C．速度环，位置环，加速度环			D．电流环，功率环，速度环

242．使用机器人进行弧焊作业过程中，对夹具的要求描述×误的是（   ）。

A．较少定位误差						B．装拆方便

C．工件的固定和定位自动化 			D．回避与焊枪的干涉

243．IRB120机器人额定负载为（    ）。

A．1KG								B．2KG

C．3KG								D．4KG

244．当机器人出现意外事故导致机器人无法正常运行时，可在（    ）中查看事件类型。

A．控制面板 							B．程序数据

C．事件日志							D．系统信息

245．第一次手动运行机器人程序时，需要将（    ）。

A．工作模式切换至“手动”				B．机器人移动至安全区域

C．运行模式切换至“单步”				D．以上都是

246．对机器人进行示教时，将模式旋钮打到示教模式，外部设备发出的启动信号（    ）。

A．无效 								B．有效

C．延时后有效 						D．延时后无效

247．对机器人进行示教时，示教盒的挂带要套在左手上，还应时刻保持（    ）操作。

A．双手								B．单手

C．左手								D．右手

248．下列哪种情况不需要进行机器人零点校准（    ）。

A．新购买的机器人	   					B．本体电池没电

C．转数计数器丢失  					D．断电重启

249．下列属于系统输出动作的是（    ）。

A．Start at Main						B．Motors On

C．Stop								D．Motor on

250．下列选项中不属于机器人焊接系统的是（    ）。

A．机器人	  							B．控制器

C．嵌入式PC   						D．焊接系统

251．以下不属于工业机器人关节运动的特点的是（    ）。

A．运动轨迹不可控  					B．运动过程不存在奇异点

C．运动时各轴同时到达目标位置			D．不可以设置转弯区域

252．以下字符串不可以作为程序名称的是（    ）。

A．prg01								B．01prg

C．prg_01								D．_prg01

253．在机器人急停解除后，在（   ）复位可以使电机上电。

A．控制柜上按钮 						B．示教器

C．控制器内部  						D．机器人本体

254．在工业机器人的生产过程中，要避免出现（    ）。

A．关节运动							B．线性运动

C．圆周运动							D．绝对位置运动

255．下列没有出现在IRC5紧凑型控制器面板上的是（   ）。

A．按钮面板 							B．电缆接口面板

C．电源接口面板						D．集成气源接口

256．以下不属于ABB机器人示教盒功能的是（    ）。

A．进行程序编辑 						B．进行参数配置

C．进行手动操纵  						D．进行离线仿真

257．在什么情况下需要校准示教盒的触摸屏（   ）。

A．触摸屏黑屏							B．机器人系统断电后重启

C．触摸屏出现点击×位					D．示教盒无法启动

258．为以下机器人工具标定工具坐标系时，需要使用辅助标定工具来确定工具几何中心的是（   ）。

A．焊枪								B．金属笔

C．弧口夹爪							D．以上都不需要

259．校准触摸屏，可选择示教盒控制面板菜单，选择（   ）来设置。

A．外观								B．配置

C．FlexPendant	   					D．触摸屏

260．调用机器人测算工具负载程序，在测算程序运行过程中，需要将机器人切换至（   ）模式。

A．自动								B．手动

C．线性运动							D．重定位运动

261．（   ）是指连接在机器人末端法兰盘上的工具。

A．末端执行器							B．TCP

C．工作空间							D．奇异位形

262．机器人线性运动的速度单位是（   ）。

A．cm/min								B．in/min

C．mm/s								D．in/s

263．安装在机器人末端的工具中心点（TCP）处，原点及方向均随末端位置与角度不断变化的坐标系是（   ）。

A．基坐标系							B．大地坐标系

C．工具坐标系							D．工件坐标系

264．以下是平面关节机器人的是（   ）。

A．码垛机器人  						B．SCARA机器人

C．喷涂机器人	 						D．焊接机器人

265．以下没有ABB机器人序列号显示的是（   ）。

A．示教盒								B．控制柜

C．机器人本体							D．驱动板

266．单步进入已调用的例行程序并逐步执行的快捷选项为（   ）。

A．步进入								B．步进出

C．跳过								D．下一步行动

267．添加I/O板，应该在示教盒控制面板的（   ）选项中添加。

A．监控								B．I/O

C．配置								D．触摸屏

268．配置可编程按键，应该选择控制面板的（   ）选项。

A．FlexPendant						B．I/O

C．ProgKeys							D．配置

269．机器人终端效应器（手）的力量来自（   ）。

A．机器人的全部关节					B．机器人手部的关节

C．决定机器人手部位置的各关节 		D．决定机器人手部位姿的各个关节

270．在（   ）情况下，需要进行示教盒的触摸屏校准。

A．示教盒无法启动 					B．机器人系统丢失

C．触摸屏出现点击×位 				D．机器人发生碰撞

271．定时插补的时间间隔下限的主要决定因素是（   ）。

A．完成一次正向运动学计算的时间

B．完成一次逆向运动学计算的时间

C．完成一次正向动力学计算的时间

D．完成一次逆向动力学计算的时间

272．身上着火后，下列哪种灭火方法是错误的(   )。

A．就地打滚							B．用厚重衣物覆盖压灭火苗

C．迎风快跑							D．立即脱下着火衣物

273．机器人控制柜发生火灾，用何种灭火方式合适？

A．浇水								B．二氧化碳灭火器

C．泡沫灭火器							D．用衣物扑打

274．人体触电的致命因素是（   ）。

A．电压 								B．电阻

C．电流								D．通电时间

275．在防静电场所，下列哪种行为是正确的？（   ）

A．穿防静电服时，必须与防静电鞋配套使用

B．在防静电服上需附加或佩戴金属物件

C．可在易燃易爆物附近穿脱防静电服

D．穿防静电服后便可随意触碰防静电场所内物品

276．对于骨折同时伴有大出血者的处理顺序说法正确的是（   ）。

A．先呼救，等待救护人员来处理

B．立刻进行止血，防止出血过多导致休克

C．先固定骨折，再止血

D．立刻搬动患者送去医院处理

277．出现烫伤后不正确的处理办法是（   ）。

A．用冷水冲洗							B．大水泡可用消毒针刺破水泡边缘放水

C．严重时立即到医院治疗				D．伤口灼破时可涂点牙膏

278．危险现场需要紧急撤离，应注意的事项中错误的是？（   ）

A．看到出口往外跑

B．善选通道，不要使用电梯

C．抓紧固物，巧避藏知，溜边前行

D．迅速撤离，不要贪恋财物，重返危险境地

279．当遇到火灾时，要迅速向（   ）逃生。

A．着火相反的方向						B．人员多的方向

C．安全出口的方向						D．着火的方向

280．利用物质本身的某种客观性质制作的传感器称之为（   ）。

A．物性型 							B．结构型

C．一次仪表 							D．二次仪表

281．为了自身的安全，操作前第一项应做到的工作是（   ）。

A．做好现场清理						B．做好设备维修

C．戴好劳动保护用品					D．休息好

282．在操作示教器时，以下哪种做法是正确的（   ）。

A．不戴手套操作						B．带着手套操作

C．不带安全帽操作						D．不穿防护鞋操作

283．进入某工厂机器人（人工）焊接车间作业或者考察，除戴安全帽之外还需要佩戴或穿着（   ）。

A．防尘服、护目镜	  					B．护目镜、手套

C．手套、防静电帽	  					D．口罩、防静电帽

284．假如你是一名机器人维修人员，现有一台机器人运行过程中发生故障需要维修，你需要（   ）。

A．加标锁定							B．只需放置维修标识

C．跟操作人员口头协定  				D．找一名同伴帮你把风

285．机器人动作速度较快，存在危险性，操作人员应负责维护工作站正常运转秩序（  ）。

A．只有领导和工作人员可以进入工作区域

B．严禁非工作人员进入工作区域

C．清洁人员和工作人员可以进入工作区域

D．领导和清洁人员可以进入工作区域

286．LOTO（上锁挂牌）的作用是什么？（   ）

A．控制能量源，防止能量泄漏造成伤害

B．挂上标签，告诉其他人员此处危险

C．满足甲方的要求

D．防止其他人员误触设备

287．进行整顿工作时，要将必要的东西分门别类，这样做的目的是（   )。

A．使工作场所一目了然					B．营造整齐的工作环境

C．缩短寻找物品的时间					D．清除过多的积压物品

288．维修人员进入设备维修需要将启动控制锁住并挂标志锁（LOTO锁），目的是：（  ）。

A．防止其他人员进入					B．防止其他操作人员误开机器伤到维修人员C．便于领导检查						D．工作签到

289．操作人员因故离开设备工作区域前应按下（   ），避免突然断电或者关机零位丢失，并将示教器放置在安全位置。

A．急停开关 							B．限位开关

C．电源开关							D．停止开关

290．应用通常的物理定律构成的传感器称之为（   ）。

A．物性型 							B．结构型

C．一次仪表 							D．二次仪表

291．示教器不能放在以下哪个地方？（   ）

A．机器人控制柜上 					B．随手携带

C．变位机上							D．挂在操作位置

292．应用电容式传感器测量微米级的距离，应该采用改变（   ）的方式。

A．极间 物质介电系数     				B．极板面积

C．极板距离    						D．电压

293．真空吸盘要求工件表面(   )、干燥清洁，同时气密性好。

A．粗糙								B．凸凹不平

C．平缓突起							D．平整光滑

294．CCD（Charge Coupled Device）摄像头输出信号为（   ）帧/秒。

A．20									B．25

C．30 								D．50

295．下列元件中，属于开关电器的是（   ）。

A．组合开关							B．接触器

C．行程开关							D．时间继电器

296．熔断器的作用是（   ）。

A．控制行程							B．控制速度

C．短路或严重过载	   					D．弱磁保护

297．黄绿相间的双色线，按电气规范只能用作（   ）。

A．火线								B．零线

C．接地线	   							D．网络线

298．在控制电路中，如果两个常开触点串联，则它们是（   ）。

A．与逻辑关系	  						B．或逻辑关系

C．非逻辑关系 						D．与非逻辑关系

299．以下（   ）是数字伺服系统的测量元件。

A．脉冲编码器	  						B．旋转变压器

C．感应同步器	  						D．磁尺

300．下列电动机中，（   ）可以不设置过电流保护。

A．直流电动机	 						B．三相笼型异步电动机

C．绕线式异步电动机					D．以上三种电动机

301．接近开关属于（   ）。

A．有触点开关 						B．无触点开关

C．机械开关							D．继电器的一种

302．万能转换开关是（   ）。

A．主令电器							B．开关电器

C．继电器	  							D．保护电器

303．操作机手持粉笔在黑板上写字，在（   ）方向只有力的约束  而无速度约束？

A．X 轴 								B．Y 轴

C．Z 轴 								D．R 轴

304．电气接线时，A、B、C三相按 相序，线的颜色配置为（   ）。

A．红、绿、黄 	  					B．黄、绿、红

C．绿、黄、红							D．绿、红、黄

305．传感器包括以敏感元件、传感元件、（   ）元件三个功能部件。

A．辅助 								B．控制

C．执行 								D．测量

306．力控制方式的输入量和反馈量是（   ）。

A．位置信号 							B．力（力矩）信号

C．速度信号							D．加速度信号

307．传感器的输出信号达到稳定时，输出信号变化与输入信号变化的比值代表传感器的（   ）参数。

A．抗干扰能力 						B．精度

C．线性度	   							D．灵敏度

308．发现机器人运行异常时，应立即按下（   ）按钮。

A．紧急停止							B．伺服使能

C．伺服停止							D．电源启动

309．机器人的手部也称末端执行器，它是装在机器人的（   ）部上，直接抓握工作或执行作业的部件。

A．臂	    							B．腕

C．手	   								D．关节

310．示教-再现控制为一种在线编程方式，它的最大问题是（   ）。

A．操作人员劳动强度大					B．占用生产时间

C．操作人员安全问题					D．容易产生废品

311．通常机器人示教编程时，要求最初程序点和最终程序点的位置（   ），可提高工作效率。

A．相同								B．不同

C．无所谓 							D．分离越大越好

312．工业机器人控制指令不能实现的控制逻辑为（    ）。

A．条件判断    						B．条件循环

C．程序间无条件跳转   				D．程序内无条件跳转

313．机械臂和外轴移动速度数据不包含的参数是（   ）。

A．工具中心点速率						B．TCP重定位速率

C．线性外轴的速率						D．机械臂的位置

314．工业机器人的额定负载是指在规定范围内（    ）所能承受的最大负载允许值

A．手腕机械接口处    					B．手臂

C．末端执行器     					D．机座

315．如果末端装置．工具或周围环境的刚性很高，那么机械手要执行与某个表面有接触的操作作业将会变得相当困难。此时应该考虑（   ）。

A．柔顺控制   						B．PID 控制

C．模糊控制   						D．最优控制

316．为限定机器人各轴的运动，可以采用各种限制机器人运动范围的方式，以下限位方式属于机械限位的是（   ）。

A．光幕								B．限位开关

C．激光扫描器件						D．挡块

317．隔板或栅栏式固定防护装置，隔板或栅栏的高度不低于（   ）。

A．1.5米								B．1.2米

C．1.0米								D．0.8米

318．工业机器人本体的安装环境，应控制在（   ）为宜，低温启动会造成异常的偏差或超负荷，必要时需进行暖机。

A．0°C-45°C							B．-10°C-40°C

C．20°C-50°C						D．-10°C-60°C

319．应用于弧焊作业的工业机器人，末端工具安装时，应将（   ）与机器人末端法兰盘进行连接。

A．冷却装置							B．导丝管

C．焊枪								D．防撞传感器

320．机器人本体是工业机器人机械主体，是完成各种作业的（   ）。

A．执行机构							B．控制系统

C．传输系统							D．搬运机构

321．（   ）是利用行星轮传动原理发展起来的减速器，是依靠柔性零件产生弹性机械波来传递动力和运动的一种行星轮传动。

A．蜗轮减速器	   						B．齿轮减速器

C．蜗杆减速器	   						D．谐波减速器

322．下列选项中，不属于机器人电气系统维护的范畴的是（   ）。

A．主电源滤波器的更换					B．内外部风扇的更换

C．伺服电机型号和品牌的更换			D．与安全有关的PLC信号检查

323．机器人逆运动学求解有多种方法，一般分为（   ）类。

A．3    								B．2

C．4     								D．5

324．为了获得非常平稳的加工过程，希望作业启动时（   ）。

A．速度为零，加速度为零				B．速度为零，加速度恒定

C．速度恒定，加速度为零				D．速度恒定，加速度恒定

325．多传感器融合技术是将几个传感器组合在一体，形成能够检测（   ）传感器无法检测的高性能信息的传感器系统。

A．单个								B．温度

C．速度								D．位移

326．机器人结构中起着支撑作用的部件是（   ）。

A．腰部								B．手部

C．机座								D．腕部

327．步进电机的分类中不包括（   ）。

A．反应式								B．永磁式

C．无刷式								D．混合式

328．谐波减速器的部件构成不包括（   ）。

A．刚轮								B．柔轮

C．波发生器							D．连杆

329．下面哪种传感器不属于触觉传感器（   ）

A．接近觉传感器						B．接触觉传感器

C．压觉传感器							D．热敏电阻

330．带传动是由带和（   ）组成。

A．带轮								B．链条

C．齿轮								D．齿条

331．力传感器安装在工业机器人上的位置，通常不会在以下哪个位置（   ）。

A．关节驱动器轴上     				B．机器人腕部

C．手指指尖    				 		D．机座

332．陀螺仪是利用（   ）原理制作的。

A．惯性     							B．光电效应

C．电磁波     						D．超导

333．测速发电机的输出信号为（   ）。

A．模拟量								B．数字量

C．开关量								D．脉冲量

334．在气动系统中，把压缩空气的压力转换成机械能，用来驱动不同机械装置的是（   ）。

A．辅助元件							B．控制元件

C．执行元件							D．传动元件

335．机械结构系统：由机身．手臂．手腕．（   ）四大件组成。

A．末端执行器							B．步进电机

C．三相直流电机						D．驱动器

336．工业机器人的(    ) 直接与工件相接触。

A．手指   							B．手腕

C．关节   	 						D．手臂

337．工业机器人（   ）适合夹持形状不规则的工件。

A．V型指								B．平面指

C．尖指								D．特型指

338．当检测远距离物体时，应优先选用（   ）光电开关。

A．光纤式								B．槽式

C．对射式								D．漫反射式

339．工业机器人（   ）适合夹持小型工件。

A．V型指								B．平面指

C．尖指								D．特型指

340．工业机器人（   ）适合夹持方形工件。

A．V型指								B．平面指

C．尖指								D．特型指

341．IF指令是（   ）指令。

A．循环递增减							B．循环

C．偏移								D．判断

342．以下不属于工业机器人外围信号故障的是（   ）。

A．使能信号连接断路 					B．气源断路

C．通讯信号线断路 					D．急停回路被触发

343．以下（   ）功能是IRC5控制器不具备的。

A．急停								B．电机上电

C．示教								D．机器人开关机

344．机器人能力的评价标准不包括：（   ）。

A．智能								B．机能

C．动能 								D．物理能

345．工业控制中，PLC直流控制电压一般为（   ）。

A．AC110V								B．DC24V

C．DC36V								D．AC220V

346．PLC程序中，哪种输入按钮不能用触摸屏的软件按钮来替代。（   ）

A．急停按钮							B．数值输入按钮

C．数值显示按钮						D．手动按钮

347．接触器的型号为CJ10-160，其额定电流是（   ）。

A．10A								B．160A

C．10A-160A							D．大于160A

348．梯形图是一种以（   ）及其在图中的相互关系表示控制关系的编程语言。

A．图形符号							B．电气符号

C．流程符号							D．变量符号

349．在电气控制中，将被空电器元件的常开触点与启动控制信号并联，称其为（   ）。

A．联锁控制							B．互锁控制

C．自锁控制							D．解锁控制

350．热保护继电器主要用于电气设备和电动机的（   ）。

A．过载保护							B．短路保护

C．漏电保护							D．过热保护

351．博途软件中PLC使用的编程语言为梯形图．（   ）．功能图三种语言。

A．逻辑图	  							B．BASIC

C．S7-SCL   							D．步进图

352．交流接触器在不同的额定电压下，额定电流（   ）。

A．相同								B．不相同

C．与电压无关  						D．与电压成正比

353．机器人按照应用类型来分，以下哪种属于错误分类。（   ）

A．工业机器人  						B．极限作业机器人

C．服务机器人	   						D．智能机器人

354．步进电机、直流伺服电机、交流伺服电机的英文字母表示依次为（   ）。

A．SM、DM、AC							B．SM、DC、AC

C．SM、AC、DC							D．SC、AC、DC

355．以下哪种不属于机器人触觉。（   ）

A．压觉								B．力觉

C．滑觉								D．视觉

356．以下属于非接触式作业的机器人是（   ）。

A．拧螺丝机器人						B．装配机器人

C．抛光机器人 						D．弧焊机器人

357．以下不属于光电编码器主要元件的是（   ）。

A．多路光源							B．光敏元件

C．电阻器	  							D．光电码盘

358．人们实现对机器人的控制不包括什么？（   ）

A．输入 								B．输出

C．程序 								D．反应

359．改变感应电动机的速度，不能采用(   )。

A．电压控制法	  						B．电容控制法

C．极数变换法	  						D．频率控制法

360．以下哪种不是接触觉传感器的用途。(   )

A．探测物体位置						B．检测物体距离

C．探索路径							D．安全保护

361．FMC 是（   ）的简称。

A．加工中心    						B．计算机控制系统

C．永磁式伺服系统    					D．柔性制造单元

362．6维力与力矩传感器主要用于（   ）。

A．精密加工							B．精密测量

C．精密计算							D．精密装配

363．用来表征机器人重复定位其手部于同一目标位置的能力的参数是（   ）。

A．定位精度							B．速度

C．工作范围							D．重复定位精度

364．水平作业的流水生产线主要由传输单元来实现工件在各工位的有序流动，(   )是一种常用的水平传输单元。

A．动力输送机	  		 				B．重力式输送机

C．搬运机器人	   						D．悬臂式移载机构

365．要搬运体积大、重量轻的物料，如冰箱壳体、纸壳箱等，应该优先选用(   )。

A．机械式气动夹爪	  					B．磁力吸盘

C．真空式吸盘  						D．机械式液动夹爪

366．ABB机器人标配的工业总线为（ 　）。

A．Profibus DP						B．CC-Link

C．DeviceNet							D．RS485

367．标准IO板卡651提供的两个模拟量输出电压范围为（  ）。

A．正负10v							B．0到正10v

C．0到正24v							D．0到正36v

368．ABB提供的标准IO板卡一般为（   ）类型。

A．PNP类型							B．NPN类型

C．PNP\NPN通用类型					D．MPM类型

369．在一般焊接应用中，机器人常使用（  ）类型的标准IO板卡。

A．DSQC651							B．DSQC652

C．DSQC653	  						D．DSQC654

370．标准IO模块所提供的数字量电压为（   ）。

A．5V									B．12V

C．24V 								D．10V

371．如果用3个IO数字信号组成一个组输出，那么此输出最大可发送的数值为（   ）。

A．3	  								B．6

C．7	   								D．9

372．在机器人弧焊中，控制焊接电流或送丝速度的信号类型为（   ）。

A．DO									B．AO

C．AI	   								D．DI

373．在机器人弧焊中，起弧和送气控制的机器人信号类型为（   ）。

A．DO									B．AO

C．AI	   								D．DI

374．在机器人弧焊中，焊机起弧成功后通知机器人的信号类型为（   ）。

A．DO									B．AO

C．AI	   								D．DI

375．关于DSQC652描述不正确的是（   ）。

A．16点输入 	    					B．16点输出

C．输出高电平	    					D．2个模拟量输出

376．I/O 模块是设计机器人弧焊工作站时的必选器件，其包含模拟量 I/O 和数字量 I/O 两种形式，模拟信号和数字信号的区别在于（   ）。

A．数字信号大小不连续，时间上连续，而模拟信号相反

B．数字信号大小连续，时间上不连续，而模拟信号相反

C．数字信号大小和时间均不连续，而模拟信号相反

D．数字信号大小和时间均连续，而模拟信号相反

377．创建信号组输出go1，地址占用2、4、5、7，则地址正确写法为（   ）。

A．2、4、5、7							B．2，4，5，7

C．2-7	  							D．5-7

378．标准IO板卡总线端子上，剪断第8．10．11针脚产生的地址为（   ）。

A．11									B．26

C．29									D．27

379．在恢复机器人系统的文件夹中，存储机器人系统信息的文件夹是（   ）。

A．RAPID 								B．SYSPAR

C．System．xml	  					D．HOME

380．组输出信号是将几个数字输出信号组合起来使用，用于输出BCD编码的（   ）。

A．二进制数							B．八进制数

C．十进制	   							D．十六进制

381．定义组输入信号gi1占用地址1-4共4位，可以代表十进制数（   ）。

A．0-8								B．0-15

C．0-31								D．0-63

382．ABB标准I/O板是下挂在DeviceNet现场总线下的设备，通过（   ）端口与DeviceNet现场总线进行通信。

A．X5									B．X3

C．X20								D．X7

383．在恢复机器人系统的文件夹中，存储机器人程序代码的文件夹是（   ）。

A．RAPID	    						B．SYSPAR

C．System．xml	   					D．HOME

384．配置ABB机器人的组输入信号，最多可配置（   ）个点。

A．16	    							B．32

C．64	    							D．8

385．在恢复机器人系统的文件夹中，存储机器人配置参数的文件夹是（   ）。

A．RAPID	    						B．SYSPAR

C．System.xml	   						D．HOME

386．继电器电路图可用转换法向PLC梯形图转换，它们存在一一对应的关系。以下能用PLC的输出继电器取代的是（   ）。

A．交流接触器或电磁阀	  				B．热继电器

C．按钮开关	  						D．限位开关

387．工作范围是指机器人（  ）或手腕中心所能到达的点的集合。

A．机械手  							B．手臂末端

C．手臂	 							D．行走部分

388．正常情况下机器人第六轴可以运行(   )。

A．180°								B．360°

C．大于 360°							D．90°

389．ABB机器人出厂时，控制器采用（   ）急停保护机制，位于（   ）端口。

A．单回路；X7							B．双回路；X7，X8

C．三回路；X7，X8，X9					D．双回路；X7，X9

390．ABB控制器上的（   ）和（   ）端口同时接通时才能消除急停。

A．X7，X8	  							B．X7，X9

C．X8，X9	   							D．X7，X5

391．以下对ABB IRB120型机器人描述不正确的是（    ）。

A．重复定位精度±0.01mm 				B．额定负载3kg

B．工作范围580mm 						D．本体重量3kg

392．常用的手臂回转运动机构不包括以下哪种。（   ）

A．齿轮传动机构						B．链轮传动机构

C．连杆机构							D．丝杠螺母机构

393．机器人手腕上的自由度主要起的作用为（　 ）。

A．支承手部							B．固定手部

C．弯曲手部	  						D．装饰

394．机器人控制系统恢复出厂设置，需执行（  ）。

A．重置系统（I启动)					B．重置RAPID（P启动）

C．关机								D．冷启动

395．在ABB机器人示教盒的状态栏，可显示的机器人当前的工作模式．电机状态和（   ）。

A．运行程序							B．坐标系信息

C．报警信息							D．参数和变量

396．示教盒的触摸屏校准，需要准确点击（   ）个校准点。

A．1									B．2

C．3									D．4

397．为防止触摸屏误操作，可通过示教盒的“主菜单”，点击（   ）来锁定触摸屏。

A．锁定屏幕							B．手动操纵

C．校准								D．资源管理器

398．以下在ABB示教盒上使用“快速设置菜单”不能设置的是（  ）。

A．速度								B．运行模式

C．增量								D．工具坐标系

399．ABB IRB120机器人的紧凑型控制器，其安全信号位于（  ）接口上。

A．XS7，XS8							B．XS8，XS9

C．XS7，XS8，XS9						D．XS7，XS9

400．机器人SMB电池位于（  ）。

A．控制柜里面	  						B．机器人本体上

C．外挂电池盒	  						D．机器人电机内

401．示教盒的作用不包括（  ）。

A．点动机器人							B．离线编程

C．试运行程序							D．查阅机器人状态

402．直流电动机结构复杂、价格贵、制造麻烦、维护困难，但是（  ）、调速范围大。

A．启动性能差							B．启动性能好

C．启动电流小							D．启动转矩小

403．选用接近开关时应注意对工作电压、负载电流、（  ）、检测距离等各项指标的要求。

A．工作功率							B．响应频率

C．工作电流							D．工作速度

404．压力控制阀包括(   )。

A．单向阀	   							B．顺序阀

C．节流阀	   							D．压力表

405．机器人故障排查中，发现伺服驱动器的抱闸电压输出正常，为 24V，而伺服电机侧的抱闸电压为 0V，则故障原因为(   )。

A．编码器线磨损断线					B．抱闸线磨损断线

C．动力线磨损断线						D．编码器线短路

406．摩擦带传动是依靠（   ）来传递运动和功率的。

A．带与带轮接触面之间的正压力			B．带的紧边拉力

C．带与带轮接触面之间的摩擦力			D．带的松边拉力

407．工业机器人由主体、（   ）和控制系统三个基本部分组成。

A．机柜								B．驱动系统

C．计算机  							D．气动系统

408．伺服控制系统一般包括控制器、被控对象、执行环节、比较环节和（   ）。

A．换向结构							B．转换电路

C．存储电路							D．检测环节

409．通过（   ）方式，可以进一步减小步进电机的步距角，从而提高其走步精度。

A．细分								B．提高频率

C．减小电压							D．改变控制算法

410．ABB IRB120机器人标配的16位数字量输入输出的I/O板是（   ）。

A．DSQC 651							B．DSQC 652

C．DSQC 653							D．DSQC 355A

411．Device NET是一种在（   ）总线基础上发展而来的现场总线，采用5线制通信模式。

A．RS485	 							B．CC-Link

C．Modbus 							D．CAN

412．ABB标准I/O板提供8路数字输入、8路数字输出及2路模拟信号输出功能的是（  ）。

A．DSQC 651							B．DSQC 652

C．DSQC 653							D．DSQC 355A

413．将ABB IRB120机器人伺服电机编码器接口板数据传送给控制器的是（   ）。

A．电机动力电缆线						B．编码器电缆线

C．示教盒电缆线						D．电源线

414．连接ABB IRB120机器人示教盒和控制器的是（   ）。

A．电机动力电缆线						B．编码器电缆线

C．示教盒电缆线						D．电源线

415．工业机器人用吸盘工具拾取物体，是靠（   ）把吸附头与物体压在一起，实现物体拾取。

A．机械手指							B．电线圈产生的电磁

C．大气压力							D．摩擦力

416．ABB IRB120机器人本体基座上不包含(   )。

A．集成气源接口						B．集成信号接口

C．动力电缆接口						D．示教器接口

417．气管接头一般分为金属接头和（   ）。

A．炭纤维接头							B．木质接头

C．塑料接头							D．玻璃纤维

418．焊接机器人分为点焊机器人和（   ）。

A．线焊机器人							B．弧焊机器人

C．非点焊机器人						D．面焊机器人

419．ABB机器人急停按钮需要接入的端口是（   ）。

A．XS7								B．XS12

C．XS14								D．XS16

420．变频器是通过改变交流电动机定子电压、频率等参数来调节（ ）的装置。

A．电动机转速							B．电动机转矩

C．电动机功率							D．电动机性能

421．步行机器人的行走机构多为（   ）。

A．滚轮								B．履带

C．连杆机构							D．齿轮机构

422．轨迹规划即将所有的关节变量表示为（    ）的函数。

A．位移								B．速度

C．时间								D．加速度

423．机器人的定义中，突出强调的是（   ）。

A．具有人的形象						B．模仿人的功能

C．像人一样思维						D．感知能力很强

424．由数控机床和其它自动化工艺设备组成的（   ），可以按照任意顺序加工一组不同工序与不同节拍的工件，并能适时地自由调度和管理。

A．刚性制造系统						B．柔性制造系统

C．弹性制造系统						D．挠性制造系统

425．直线驱动机构中，传动效率最高的是（   ）。

A．齿轮齿条装置						B．普通丝杠

C．滚珠丝杠							D．曲柄滑块

426．六自由度关节式工业机器人因其高速、高重复定位精度等特点，在焊接、搬运、码垛等领域实现了广泛的应用，在设计机器人上下料工作站时，除负载、臂展等指标外，应着重关注的指标是(   )。

A．重复定位精度						B．绝对定位精度

C．轨迹精度和重复性					D．关节最大速度

427．传感器包括以下三个功能部件：敏感元件、传感元件、(    )元件。

A．辅助								B．控制

C．执行								D．转换

428．传感器的运用，使得机器人具有了一定的(   )能力。

A．一般								B．重复工作

C．识别判断							D．逻辑思维

429．机器人的精度主要依存于机械误差．控制算法误差与分辨率系统误差。一般说来（  ）。

A．重复定位精度高于绝对定位精度

B．绝对定位精度高于重复定位精度

C．机械精度高于控制精度

D．控制精度高于分辨率精度

430．以下不属于焊接机器人系统的安全与卫生装置的是（   ）。

A．安全围栏							B．安全光栅

C．排烟装置							D．大风扇

431．热继电器在电路中做电动机的（   ）保护。

A．短路								B．过载

C．过流								D．过压

432．所谓无姿态插补，即保持第一个示教点时的姿态，在大多数情况下是机器人沿（  ）运动时出现。

A．平面圆弧							B．直线

C．平面曲线							D．空间曲线

433．机器人轨迹控制过程需要通过求解（   ）获得各个关节角的位置控制系统的设定值。

A．运动学正问题						B．运动学逆问题

C．动力学正问题 						D．动力学逆问题

434．一个刚体在空间运动具有（   ）自由度。

A．3个								B．4个

C．5个    							D．6个

435．数据类型BOOL在程序中所代表的类型为（   ）。

A．数字量 							B．模拟量

C．逻辑量	 							D．布尔量

436．ABB标准I/O板DSQC652是挂在DeviceNet网络上的，地址可用范围为（   ）。

A．8-32								B．16-64

C．10-63								D．8-63

437．二进制数1011101等于十进制数的（   ）。

A．92  								B．93

C．94	  								D．95

438．属于传感器静态特性指标的是（   ）。

A．固有频率							B．临界频率

C．阻尼比								D．重复比

439．通常用应变式传感器测量(    )。

A．温度								B．密度

C．加速度								D．电阻

440．压电式传感器目前多用于测量（  ）。

A．静态的力或压力						B．动态的力或压力

C．位移								D．温度

441．光敏电阻的特性是（   ）。

A．有光照时亮电阻很大					B．无光照时暗电阻很小

C．无光照时暗电流很大					D．受一定波长范围的光照时亮电流很大

442．增量式光轴编码器一般应用（   ）套光电元件，从而可以实现计数、测速、鉴向和定位。

A．一 								B．二

C．三 								D．四

443．工业机器人端与PLC的通信一般是在（   ）任务中进行的。

A．TASK 								B．T_ROB1

C．Com								D．Main

444．以下不属于现场总线通讯的是（   ）。

A．DeviceNet							B．ProfibusDP

C．EtherNet/IP 						D．Socket Message

445．以下对梯形图编写的基本规则描述不正确的是（   ）。

A．线圈右边无触点 					B．线圈不能重复使用

C．触点可水平可垂直书写				D．顺序不同结果不同

446．时间继电器的作用是（   ）。

A．短路保护							B．过电流保护

C．延时通断主回路						D．研室通断控制回路

447．通常PLC使用的编程语言为语句表、（    ）、功能图三种语言。

A．逻辑图	 							B．BASIC

C．梯形图								D．步进图

448．以下不属于PLC系统外部故障的是（    )。

A．连接的传感器故障					B．连接的网络通信设备故障

C．连接的检测开关故障					D．程序存储卡故障

449．以下不属于PLC硬件系统组成的是（    ）。

A．中央处理单元						B．输入输出接口

C．用户程序							D．I/O扩展接口

450．以下不属于PLC的模拟量控制的是（    ）。

A．温度								B．液位

C．压力								D．灯亮灭

451．以下不属于PLC通信联网时用到的设备是（    ）。

A．RS-232或RS-422接口				B．PLC专用通信模块

C．普通电线							D．光缆双绞线、同轴电缆

452．PLC的输出方式为晶体管型时，它适用于以下哪种负载？（    ）

A．感性								B．交流

C．直流								D．交直流

453．下列对PLC软继电器的描述，正确的是（   ）。

A．有无数对常开和常闭触点供编程时使用。

B．只有2对常开和常闭触点供编程时使用。

C．不同型号的PLC的情况可能不一样。

D．以上说法都不正确。

454．PLC编程时的在线模拟的运行方式可分为扫描模式、连续单步运行和（   ）。

A．编程模式运行						B．单步模式运行

C．监视模式运行						D．循环模式运行

455．PLC系统中的指令根据功能划分可分为（   ）。

A．常用指令和特殊指令					B．基本指令和特殊功能指令

C．逻辑指令和算术指令					D．顺序指令和逻辑功能指令

456．PLC在输入采样阶段执行的程序是（   ）。

A．用户程序							B．系统程序

C．初始化程序							D．其它

457．机器人每次能回到它的各自轴零点，靠的是（   ）装置。

A．机械准星							B．编码器

C．控制器  							D．内部存储器

458．手爪的主要功能是抓住工件、握持工件和（   ）工件。

A．固定    							B．定位

C．释放    							D．触摸

459．位姿是由（   ）两部分构成。

A．位置和速度 						B．位置和运行状态

C．位置和姿态							D．速度和姿态

460．为了确保安全， 用示教编程器手动运行机器人时， ABB机器人的最高速度限制为（   ）。

A．50mm/s								B．250mm/s

C．800mm/s							D．1600mm/s

461．日本日立公司研制的经验学习机器人装配系统采用触觉传感器来有效地反映装配情况。其触觉传感器属于下列（   ）传感器。

A．接触觉  							B．接近觉

C．力/力矩觉 							D．压觉

462．若创建一个数据，只需被该数据所在的程序模块所调用，则其范围需要设为（   ）。

A．全局								B．本地

C．任务								D．程序

463．力传感器通常不会安装在工业机器人的哪个位置（   ）。

A．机座								B．机器人腕部

C．手指指尖							D．关节驱动器轴上

464．用来表征机器人定位其手部到达某一目标位置的能力的参数是（   ）。

A．重复定位精度						B．速度

C．工作范围							D．定位精度

465．下面哪一项不属于工业机器人子系统（   ）。

A．导航系统							B．机械结构系统

C．控制系统							D．驱动系统

466．关于中断程序TRAP，以下说法错误的是（   ）。

A．中断程序执行时，原程序处于等待状态。

B．中断程序可以嵌套。

C．可以使用中断失效指令来限制中断程序的执行。

D．运动类指令不能出现在中断程序中。

467．无障碍旋转的关节运动，通常用(   )来标记。

A．R									B．S

C．T									D．W

468．以下哪种机器人的运动方式不可控（   ）。

A．关节运动							B．线性运动

C．圆周运动							D．绝对位置运动

469．对于有规律的轨迹，仅示教几个特征点，计算机就能利用（  ）获得中间点的坐标。

A．优化算法							B．平滑算法

C．预测算法							D．插补算法

470．机器人语言是由(  )表示的"0"和"1"组成的字串机器码。

A．二进制  							B．十进制

C．八进制	 							D．十六进制

471．当在机器人程序中设定一个时钟，以下哪个时间最靠近最大计时容量（   ）。

A．35天								B．50天

C．55天								D．65天

472．机器人的控制方式分为点位控制和（   ）。

A．点对点控制							B．点到点控制

C．连续轨迹控制						D．任意位置控制

473．机器人作业路径通常用（   ）坐标系相对于工件坐标系的运动来描述。

A．手爪								B．大地

C．运动								D．工具

474．物体在三维空间中，水平移动的自由度有（   ）个。

A．3    								B．4

C．5									D．6

475．PLC采用了一系列可靠性设计，如（  ）、掉电保护、故障诊断和性信息保护及恢复等。

A．简单设计							B．简化设计

C．冗余设计							D．功能设计

476．模拟通信系统与数字通信系统的主要区别是（ 　）。

A．载波频率不一样						B．信道传送的信号不一样

C．调制方式不一样						D．编码方式不一样

477．关于机器人与PLC的I/O通信，以下正确的有（   ）。

A．PLC的输入是机器人的输入			B．PLC的输出是机器人的输入

C．机器人的输出是PLC的输出			D．以上都不正确

478．PLC的实际输出状态取决于（   ）。

A．输出锁存器的状态					B．输出映像寄存器的状态

C．程序执行阶段的结果					D．其它

479．PLC的CPU逐条执行程序，将执行结果放到（   ）。

A．中间寄存器							B．输出映像寄存器

C．辅助寄存器							D．输入映像寄存器

480．PLC的三种输出形式中，只能带直流负载是(   )。

A．继电器输出							B．晶体管输出

C．晶闸管输出							D．其它

481．在电气控制回路中，启动按键在多地控制中是（   ）联结。

A．串联								B．并联

C．既可串联又可并联					D．其它

482．选用直流电源供电的PLC，原则上应选用稳压电源供电，至少应通过三相桥式整流、（  ）后供电。

A．滤波								B．逆变

C．抗干扰  							D．放大

483．PLC的使用环境湿度一般在20%~90%，环境湿度无法满足时，可采用安装（  ）等措施。

A．除尘器	  							B．空气净化器

C．空调	 							D．自动除湿装置

484．如果PLC共有1K存储单元，每个单元能存储1个字的信息，其容量可表示为（  ）。

A．1000X16位							B．1024W

C．1024B								D．1000W

485．在梯形图编程中，常开触点与母线连接指令的助记符为（   ）。

A．LDI								B．LD

C．OR									D．ORI

486．PLC是把（  ）功能用特定的指令记忆在存储器中，通过数字或模拟输入、输出装置对机械自动化或过程自动化进行控制的数字式电子装置。

A．逻辑运算，顺序控制

B．计数，计时，算术运算

C．逻辑运算、顺序控制、计时、计数和算术运算等

D．算术运算、逻辑运算

487．以下不属于PLC的数据处理功能应用的场合是（   ）。

A．大、中型控制系统					B．柔性制造系统

C．机器人控制系统						D．普通机床电气系统

488．机器视觉系统是一种(    )的光传感系统，同时集成软硬件，综合现代计算机，光学、电子技术。

A．非接触式							B．接触式

C．自动控制							D．智能控制

489．视觉应用中，随着工作距离变大，视野相应(   )。

A．不变								B．变小

C．变大								D．不确定

490．CCD摄像头采用电视PAL标准，每帧图像由（ 　）场构成。

A．1									B．2

C．3									D．4

491．若机器人需要与第三方视觉进行通讯，则需要配置哪个选项（ 　）。

A．FTP/NFS Client						B．PC Interface

C．FlexPendant Interface				D．RS485

492．（  ）是指机器人的指．肢和关节等在运动中所受力的感知。

A．视觉传感器							B．触觉传感器

C．力觉传感器							D．速度传感器

493．测量机器人关节（  ）和角位移的传感器是机器人位置反馈控制中必不可少的元件。

A．脉冲位移							B．增量位移

C．线位移 							D．重量增量

494．视觉应用中，随着工作距离变小，视野相应(   )。

A．不变								B．变小

C．变大								D．不确定

495．机器视觉系统不能进行物体（   ）的判断。

A．材质								B．尺寸

C．形状								D．颜色

496．机器视觉系统不能对图像进行（   ）。

A．获取								B．处理和分析

C．输出或显示							D．绘制

497．用于检测机器人作业对象及作业环境状态的是（   ）传感器。

A．内部								B．外部

C．电子								D．电磁

498．工业相机能识别的图像上的最小单元是（   ）。

A．分辨率 							B．精度

C．像素								D．视野

499．相机镜头到被检测物体之间的距离是（   ）。

A．物距								B．焦距

C．景深								D．视野

500．传感器在整个测量范围内所能辨别的被测量的最小变化量，或者所能辨别的不同被测量的个数，被称之为传感器的（   ）。

A．精度								B．重复性

C．分辨率 							D．灵敏度

501．压电式传感器，即应用半导体压电效应可以测量（   ）。

A．电压								B．亮度

C．力和力矩							D．距离

502．当代机器人大军中最主要的机器人为（    ）。

A．工业机器人							B．军用机器人

C．服务机器人							D．特种机器人

503．高速在线测量中，为减小被测物模糊，需要选用（   ）照明技术。

A．条形光 							B．平行光

C．频闪光 							D．结构光

504．下列被测物理量适合于使用红外传感器进行测量的是（   ）。

A．压力								B．力矩

C．温度								D．厚度

505．属于传感器动态特性指标的是（   ）。

A．重复性	  							B．线性度

C．灵敏度	  							D．固有频率

506．按照工作原理分类，固体图像式传感器属于（   ）。

A．光电式传感器						B．电容式传感器

C．压电式传感器						D．磁电式传感器

507．传感检测系统目前正迅速地由模拟式、数字式，向（   ） 方向发展。

A．机械化 							B．柔性化

C．灵巧化	 							D．智能化

508．一副灰度级均匀分布的图像，其灰度范围在[0，255]，则该图像像素的存储位数为（   ）。

A．2									B．4

C．6									D．8

509．图像与灰度直方图间的对应关系是（   ）。

A．一一对应							B．多对一

C．一对多	   							D．多对多

510．计算机显示器的颜色模型为（   ）。

A．CMYK 								B．HIS

C．RGB								D．YIQ

511．物体在三维空间中，旋转移动的自由度有（    ）个。

A．3   								B．4

C．5     								D．6

512．十进制中的数字3对应的压缩BCD码为（   ）。

A．OOO11								B．OO11

C．O1O1								D．#0011

513．射频识别技术是一项利用（   ）通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。

A．电磁信号							B．射频信号

C．电流信号							D．电压信号

514．RFID系统中的标签(Tag)由（   ）及芯片组成，每个标签具有唯一的电子编码。

A．耦合元件							B．读写器

C．射频模块							D．电子感应器

515．以下哪一项不属于RFID应用。（   ）

A．物流过程中的货物追踪，信息采集

B．宠物识别管理

C．ATM自助取存款机

D．ETC路桥不停车收费系统

516．以下对于RFID标签数据写入不正确描述是（   ）。

A．RFID标签数据写入就是以射频耦合方式将标识对象的ID存储于标签内存之中

B．数据写入量越多越好

C．在确定的应用集成度下，数据写入越早越好

D．数据写入可以采用读写器．智能标签打印机（编码器）等形式

517．结构型传感器是依靠传感器（   ）的变化实现信号变换的。

A．材料物理特性						B．体积大小

C．结构参数							D．电阻值

518．速度继电器的动作转速一般不低于（   ）。

A．0r/m 								B．120r/m

C．1000r/m							D．3600r/m

519．触摸屏通过（   ）方式与 PCL 交流信息。

A．通讯								B．I/O信号控制

C．继电器连接							D．电气连接

520．触摸屏实现数值输入时，要对应 PLC 内部的（   ）。

A．输入点X							B．输入点Y

C．数据存储器							D．中间继电器M

521．机器人示教点的数据类型是（   ）。

A．tooldata							B．string

C．robtarget							D．singdata

522．安全门停止一般常用那种保护机制（   ）。

A．紧急停止							B．自动停止

C．常规停止							D．监控停止

523．移动关节允许两相邻连杆沿关节轴线做相对移动，这种关节有（   ）个自由度。

A．1    								B．2

C．3    								D．4

524．Reltool偏移指令参考的坐标系是（   ）。

A．大地坐标系							B．当前使用的工具坐标系

C．当前使用的工件坐标系				D．基坐标系

525．机器人进行焊接作业时，一般应保持焊枪工具Z轴方向与工件表面保持（   ）。

A．45度								B．平行

C．垂直								D．任意角度

526．在机器人搬运工作站中，用于控制机器人夹爪工具开合的动作信号是（   ）。

A．数字量输出信号						B．数字量输入信号

C．模拟量输入信号						D．模拟量输出信号

527．下列设备中，不属于焊接机器人系统的是(   )。

A．机器人本体							B．焊枪

C．焊接电源							D．夹爪工具

528．机器人在执行程序时，动作指针通常比程序指针移动的速度（   ）。

A．更慢								B．更快

C．一样								D．不确定

529．在机器人操作中，决定姿态的是（    ）。

A．末端工具							B．基座

C．手臂								D．手腕

530．示教编程器上安全开关握紧为ON，松开为 OFF 状态，作为进而追加的功能，当握紧力过大时，为（   ）状态。

A．OFF								B．ON

C．不变								D．急停报错

531．数字图像处理研究的内容不包括（   ）。

A．图像数字化							B．图像增强

C．图像分割							D．图像存储

532．大小为1024X1024，灰度级别为256色的图像文件大小为（   ）。

A．512KB								B．1MB

C．1.5MB 								D．2MB

533．下列指令中哪一个不是计数器指令（   ）。

A．TON								B．CTUD

C．CTU								D．CTD

534．在PLC 编程中，最常用的编程语言是（   ）。

A．LAD								B．STL

C．FBD								D．C

535．调用例行程序R1的正确写法是（   ）。

A．PROCA．LL R1						B．R1

C．CALL R1							D．ROUTINE R1

536．（    ）编程语言不能用于S7-1200编程。

A．LAD 								B．FBD

C．STL								D．SCL

537．谐波传动的缺点是（   ）。

A．扭转刚度低							B．传动侧隙小

C．惯量低								D．精度高

538．电机正反转运行中的两接触器必须实现相互间（   ）。

A．联锁								B．自锁

C．禁止								D．记忆

539．开关量输入模块的电压应与现场有源输入设备一致，如是无源输入信号，应根据（  ）选择电压。

A．与PLC的距离						B．负载额定电压

C．负载最大电压						D．现场环境

540．指令ACTUNIT一般用在什么场景中（   ）。

A．机器人程序初始化					B．机器人带外轴电机时

C．机器人带多任务处理功能时			D．机器人带视觉相机时

541．将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大的继电器是（   ）。

A．中间继电器							B．交流继电器

C．热继电器							D．时间继电器

542．Z100指机器人TCP在规定路径上，（   ），使机器人动作圆滑、流畅。

A．在直径圆中转向	 					B．在目标点速度降为零

C．速度为100							D．转弯角度为100度

543．在工件所在的平面上只需要定义（   ）个点，就可以建立工件坐标系。

A．2	  								B．3

C．4 									D．5

544．(    )是整个机器人系统设计的关键环节，它直接影响工作站的总体布局、机器人型号的选定、末端执行器和变位机的设计等，在进行总体方案设计时应引起足够的重视。

A．分析作业对象，拟定合理的作业工艺	B．生产节拍

C．系统维护							D．安全规范和标准

545．下列设备中，不属于工作站机械系统维护范畴的是(    )。

A．机器人本体							B．工件传输单元

C．焊接电源							D．末端执行器

546．检测物体接触面之间相对运动速度大小和方向的传感器是（   ）。

A．接近觉传感器						B．接触觉传感器

C．滑觉传感器							D．压觉传感器

547．机器人三原则是由（    ）提出的。

A．森政弘								B．约瑟夫·英格伯格

C．托莫维奇							D．阿西莫夫

548．RRR型手腕是（   ）自由度手腕。

A．1									B．2

C．3									D．4

549．一般机器人操作机中，决定姿态的机构是（   ）。

A．端拾器								B．基座

C．手臂	  							D．手腕

550．允许机器人手臂各零件之间发生相对运动的机构称为（   ）。

A．机座 								B．机身

C．手腕								D．关节

551．以下属于工业机器人内部传感器的是（   ）。

A．视觉传感器							B．力觉传感器

C．距离传感器							D．速度传感器

552．机器人的精度主要依存于（ ）、控制算法误差与分辨率系统误差。

A．传动误差							B．关节间隙

C．机械误差							D．连杆机构的挠性

553．对于转动关节而言，关节变量是D-H参数中的（    ）。

A．关节角 							B．杆件长度

C．横距								D．扭转角

554．对于移动（平动）关节而言，关节变量是D-H参数中的（   ）。

A．关节角 							B．杆件长度

C．横距								D．扭转角

555．十六进制的1F，转变为十进制是（   ）。

A．31 								B．15

C．30	 								D．32

556．机器人经常使用的程序可以设置为主程序，每台机器人可以设置（   ）主程序。

A．3个   								B．5个

C．1个   								D．无限制

557．动力学的研究内容是将机器人的（   ）联系起来。

A．运动与控制							B．传感器与控制

C．结构与运动							D．传感系统与运动

558．对于平移关节，关节变量D-H参数中的（   ）。

A．关节角								B．杆件长度

C．横距  								D．扭转角

559．谐波减速器特别适用于工业机器人的哪几个轴的传动？（   ）

A．S、L和U轴							B．L、R和B轴

C．U、S和L轴   						D．R、B和T轴

560．GPS全球定位系统，只有同时接收到（   ）颗卫星发射的信号，才可以解算出接收器的位置。

A．2    								B．3

C．4      							D．6

561．机器人的(  )是机器人末端的最大速度。

A．工作速度							B．运动速度

C．最大工作速度						D．最佳工作速度

562．在（  ），采用谐波传动减速器更显示出其优越性。

A．传动系统中 						B．高扭矩传动系统中

C．高动态性能的伺服系统中 			D．高负载传动系统中

563．减速机按照传动的布置形式可分为展开式、分流式和（   ）。

A．双轴式 							B．分层式

C．同进轴式							D．反向轴式

564．机器人手部的力量来自于（   ）。

A．机器人的全部关节					B．机器人手部的关节

C．决定机器人手部位置的各关节			D．决定机器人手部位姿的各个关节

565．同步带传动属于（   ）传动，适合于在电动机和高速比减速器之间使用。

A．高惯性	  							B．低惯性

C．高速比  							D．大转矩

566．点位控制方式（PTP）的主要技术指标是（   ）。

A．定位精度和运动时间					B．定位精度和运动速度

C．运动速度和运动时间					D．位姿轨迹和运动速度

567．连续轨迹控制方式（CP）的主要技术指标是（   ）。

A．定位精度和运动时间					B．位姿轨迹跟踪精度和平稳性

C．位姿轨迹和平稳性					D．位姿轨迹跟踪精度和运动时间

568．用来表征机器人每根轴能够实现的最小移动距离或最小转动角度的参数是（   ）。

A．定位精度							B．重复定位精度

C．分辨率 							D．刚度

569．手部的位姿是由（   ）构成的。

A．位置与速度							B．姿态与位置

C．位置与运行状态						D．姿态与速度

570．工业机器人运动自由度数，一般（   ）。

A．小于2个							B．小于3个

C．小于6个							D．大于6个

571．常见的码垛机器人是（    ）。

A．三轴   							B．四轴

C．五轴   							D．六轴

572．机器人的位姿所指的是（    ）。

A．位姿与速度							B．姿态与速度

C．姿态与位置							D．位置与运行状态

573．J1、J2、J3为（   ），机器人手腕的位置主要由这三个关节决定，称之为位置机构。

A．定态关节							B．定向关节

C．定姿关节							D．定位关节

574．机械式夹持器按照夹取东西的方式不同，分为（    ）两种。

A．夹式夹持器和外撑式夹持器			B．撑式夹持器和外夹式夹持器

C．夹式夹持器和外夹式夹持器			D．撑式夹持器和外撑式夹持器

575．波发生器由一个（    ）和一个薄壁的柔性轴承组成。柔性轴承的外环很薄，容易产生径向变形。

A．圆形刚轮							B．圆环形刚轮

C．椭圆形凸轮							D．椭圆环形刚轮

576．使用兆欧表时，下列做法不正确的是(    ) 。

A．测量电气设备绝缘电阻时，可以带电测量电阻。

B．测量时兆欧表应放在水平位置上，未接线前先转动兆欧表做开路实验，看指针是否在"∞"处，再把L和E短接，轻摇发电机，看指针是否为“0”，若开路指"∞"，短路指"0"，说明兆欧表是好的。

C．兆欧表测完后应立即使被测物放电。

D．测量时，摇动手柄的速度由慢逐渐加快，并保持120 r/min左右的转速1min左右，这时读数较为准确。

577．直流双臂电桥的测量误差为(   )。

A．±2% 								B．±4%

C．± 5%	 							D．±1%

578．数字万用表按量程转换方式可分为(    )类。

A．5	  								B．3

C．4 	  								D．2

579．晶体管特性图示仪零电流开关的作用是测试管子的(    )。

A．击穿电压、导通电流					B．击穿电压、穿透电流

C．反偏电压、穿透电流					D．反偏电压、导通电流

580．78及79系列三端集成稳压电路的封装通常采用(    )。

A．TO-220．TO-202						B．TO-110．TO-202

C．TO-220．TO-101						D．TO-110．TO-220

581．多级放大电路之间，常用共集电极放大电路，是利用其(    )特性。

A．输入也阻大．输出电阻大				B．输入电阻小．输出电阻大

C．输入电阻大．输出电阻小				D．输入电阻小．输出电阻小

582．能用于传递交流信号，电路结构简单的耦合方式是(    )。

A．阻容耦合							B．变乐器耦合

C．直接耦合							D．电感耦合

583．下列集成运放的应用能将矩形波变为尖顶脉冲波的是(    )。

A．比例应用							B．加法应用

C．微分应用							D．比较器

584．RC选频振荡电路，能产生电路振荡的放大电路的放大倍数至少为(    )。

A．10 	 							B．3

C．5 	   								D．20

585．晶闸管电路中串入快速熔断器的目的是（    ）。

A．过压保护							B．过流保护

C．过热保护							D．过冷保护

586．熔断器的额定分断能力必须大于电路中可能出现的最大（    ）。

A．短路电流							B．工作电流

C．过载电流							D．启动电流

587．对于△接法的异步电动机应选用(    )结构的热继电器。

A．四相   							B．三相

C．两相   							D．单相

588．当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时，应优先选用(      )光电开关。

A．光纤式 							B．槽式

C．对射式 							D．漫反射式

589．当检测体为非金属材料时，应选用（   ）接近开关。

A．高频振荡型 						B．电容型

C．电阻型	 							D．阻抗型

590．变频调速时电压补偿过大会山现（    ）情况。

A．负载轻时，电流过大					B．负载轻时，电流过小

C．电机转矩过小，难以启动				D．负载重时，不能带动负载

591．三相对称电路的线电压比对应相电压（    ）。

A．超前30°  							B．超前60°

C．滞后30°							D．滞后60°

592．一台电动机绕组是星形连接，接到线电压为380V的三相电源上，测得线电流为10A，则电动机每相绕组的阻抗值为（    ）Ω。

A．38    								B．22

C．66    								D．11

593．将变压器的一次侧绕组接交流电电源，二次侧绕组的电流大于额定值，这种运行方式称为（    ）运行。

A．空载   							B．过载

C．满载   							D．轻载

594．变压器的器身主要由(    )和绕组两部分所组成。

A．定子   							B．转子

C．磁通    							D．铁心

595．三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由旋转磁场与（    ）共同作用产生的。

A．定子电流							B．转子电流

C．转子电压							D．电源电压

596．当二极管外加电压时，反向电流很小，且不随（    ）变化。

A．正向电流							B．正向电压

C．电压  								D．反向电压

597．射极输出器的输出电阻小，说明该电路的（    ）。

A．带负载能力强						B．带负载能力差

C．减轻前级或信号源负荷				D．取信号能力强

598．单相桥式聚流电路的变压器二次侧电压为20伏，每个整流二极管所承受的最大反向电

压为（    ）。

A．20V  								B．28．28V

C．40V     							D．56．56V

599．通常信号发生器按信号波形分类有（    ）。

A．正弦波信号发生器					B．脉冲波信号发生器

C．方波信号发生器						D．以上都是

600．（    ）适合现场工作且要用电池供电的示波器。

A．台式示波器							B．手持示波器

C．模拟示波器							D．数字示波器

二、判断题（将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”）

(   )1．6S管理太耽误时间，在工业机器人调试阶段可以不执行，随意取放方便、省时。

(   )2．突然停电后，要赶在来电之前预先关闭机器人的主电源开关，并及时取下夹具上的工件。

(   )3．编程时机器人系统中所有急停装置都应保持有效。

(   )4．在不影响生产或者操作的情况下，机器人周围区域可以存在油污，水渍及杂质等。

(   )5．在启动机器人系统进行自动操作前， 示教人员应将暂停使用的安全防护装置功效恢复。

(   )6．程序编写完可直接自动运行。

(   )7．控制柜、操作台等不要设置在看不见机器人主体动作之处，以防异常发生时无法及时发现。

(   )8．调试机器人外围设备内部点位时，如果设备有光栅，应先检查光栅是否正常。

(   )9．当出现故障时，一定要确认系统中各设备的状态，确认各设备的自动程序都已终止后才可以处理故障。

(   )10．控制器（如示教器、机器人控制柜）宜放置在靠近通道装置的地方，以提高操作员的操作便利性。

(   )11．当工件在生产时掉落后，为了保障生产效率，可快速在机器人空间中将工件捡起。

(   )12．在调试外围设备内部点位时，必须二人，一人调机，一人在旁边监督，确认能在紧急情况下紧急停止。

(   )13．在检查好机器人，关机断电前为了安全可以先将示教器急停按钮按下再进行断电操作。

(   )14．由电阻应变片组成电桥可以构成测量重量的传感器。

(   )15．激光测距仪可以进行散装物料重量的检测。

(   )16．关节机器人上主要采用两类减速器：分别为谐波减速器和RV减速器。

(   )17．增量式编码器可以用来测量角位置和直线位置的变化，但不能直接记录或指示位置的实际值。

(   )18．利用增量式编码器进行位置跟踪的系统中，必须在系统开始运行时进行复位。

(   )19．液压驱动器不适合高、低温及有洁净要求的场合，一般多用于特大功率的操作机器人系统或机器人化工程机械。

(   )20．熔断器在电路中既可作短路保护，又可作过载保护。

(   )21．接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。

(   )22．热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。

(   )23．交流接触器通电后，如果铁芯吸合受阻，会导致线圈烧毁。

(   )24．正确选用和使用低压电器元件对电器安全运行是极其重要的。

(   )25．编写程序时，如果格式出错，系统以黄色字体提示出错部分。

(   )26．常量数据或非值数据类型不允许进行赋值。

(   )27．更换伺服电机转数计数器电池后，可以不进行转数计数器更新操作。

(   )28．当转数计数器发生故障，修复后，必须进行转数计数器更新操作。

(   )29．要确定机器人工具数据，只要获取工具坐标系的数据即可。

(   )30．若已知工具的负载数据，则可以使用直接输入法标定工具坐标系。

(   )31．不标定工件坐标系时，默认工件坐标系wobj0与机器人基坐标重合。

(   )32．可以在不同的数据类型之间进行赋值。

(   )33．可以在示教盒上设置增量模式下，根据实际情况，操作杆每偏转一次，机器人移动1秒。

(   )34．更改例行程序的声明，可以修改例行程序的类型和所属的模块。

(   )35．ABB机器人默认的系统备份文件夹是HOME。

(   )36．工业机器人外围信号故障可能是因为通讯信号线断路。

(   )37．离线编程软件目前可完全替代手动示教编程。

(   )38．ABB机器人带电时可以手动释放机器人抱闸。

(   )39．Break是中断程序指令，执行后，机械臂立即停止运动。

(   )40．给机器人系统添加完成数字I/O信号，必须重新启动系统，信号方可有效。

(   )41．赋值指令右侧的值由表达式生成，而表达式可由文本、常数、变量、属性、数组元素、其他表达式或函数调用的任意组合所构成。

(   )42．在机器人的运动方式中，线性运动和圆周运动始终保持运动路径唯一。

(   )43．工业机器人内部传感器可以检测机器人关节的位置和角度。

(   )44．恢复机器人系统的文件夹包括有HOME、SYSPAR、RAPID等。

(   )45．ABB IRB120机器人本体基座上有集成气源接口、动力电缆接口和连接示教盒的接口。

(   )46．在自动模式下，自动模式停止（AS）和紧急停止（ES）都处于激活状态。

(   )47．运动指令中，示教目标点的名称一旦确定就不可以修改。

(   )48．在RAPID程序中创建的程序数据，只能由同一个模块的指令引用。

(   )49．工件坐标系中的用户框架是相对于大地坐标系创建的。

(   )50．给机器人系统添加数字I/O信号必须要给信号分配输入输出板卡和映射物理端口。

(   )51．工业机器人程序只能实现顺序执行，无法实现循环运行。

(   )52．通常把X轴和Y轴配置在水平面上，则Z轴是铅垂线；它们的正方向符合右手规则。

(   )53．急停开关（E-Stop）不允许被短接。

(   )54．组输入输出信号GIO占用4位地址，可代表十进制数0-15。

(   )55．使用示教盒上的快捷键可以快速切换机器人自动/手动的工作模式。

(   )56．超声测距是一种接触式的测量方式。

(   )57．相对而言，红外测距仪测距的准确度不高，测量距离相对较短，但由于价格低，也很适合于机器人应用。

(   )58．正在运行的三相异步电动机突然一相断路，电动机会停下来。

(   )59．接近开关是一种非接触式检测装置。

(   )60．接近开关是无触点电器。

(   )61．行程开关可以作电源开关使用。

(   )62．示教盒无法启动时，需要进行示教盒的触摸屏校准。

(   )63．工业机器人的机械本体和控制柜均进行了完善的电磁兼容性设计，因此，在使用时可以忽略电磁环境的影响。

(   )64．为缩短机器人的调试时间，可以采用机器人的最大运行速度来执行单步程序。

(   )65．谐波减速器的名字来源于刚轮齿圈上任一点径向位移呈近似余弦波形的变化。

(   )66．机器人的编程方式有在线编程和离线编程两种。

(   )67．机器人超载荷运行也是可以的。

(   )68．任何复杂运动都可以分解为由多个平移和绕轴转动的简单运动的合成。

(   )69．机器人出厂时默认的工具坐标系原点位于第1轴中心。

(   )70．与超声传感器相比，红外测距的准确度更高。

(   )71．精度是指实际到达的位置与理想位置的差距。

(   )72．电感式传感器只能检测与铁磁性物体间的距离。

(   )73．传感器的精度是指传感器的测量输出值与实际被测量值之间的误差。

(   )74．直角坐标型、圆柱坐标型、球坐标型机器人是将机器人按几何结构来分类的。

(   )75．为防止接地干扰，对于设备的各控制部分应采用公共地线方式。

(   )76．机器人的自由度是根据其用途而设计的，可能少于六个自由度，也可能多于六个自由度。

(   )77．工业机器人的使用能将工人从繁重或有害的体力劳动中解放出来，能够提高生产效率和产品质量。

(   )78．示教再现型机器人是一种通过编程可示教、再现并可存储作业程序的机器人。

(   )79．根据输出的信号源分类，安全光栅可分为NPN安全光栅系列和PNP安全光栅系列。

(   )80．气管接头一般分为塑料接头和金属接头。

(   )81．气路连接完成，不允许出现漏接和漏气以及气管绑扎。

(   )82．机器人采用工具快换装置可快速使用1个以上的末端执行器，增加柔性。

(   )83．减速器是一种相对精密的机械，其作用是降速同时降低了负载的惯量。

(   )84．中断程序TRAP执行时，原程序处于等待状态。

(   )85．步进电机转动速度与电脉冲频率成正比，通过改变电脉冲频率就可以调节步进电机的转速。

(   )86．定期对机器人保养可以延长机器人的使用寿命。

(   )87．电器元件布置必须保证正确、合理、整齐、美观，同时应考虑电器元件的散热要求。

(   )88．在清洁示教盒屏幕时，为防止误操作，可使用“锁定屏幕”功能。

(   )89．保险丝更换，只要能使机器人恢复正常运行即可。

(   )90．电气控制系统图分为电气原理图、电器元件布置图和电气安装接线图三类。

(   )91．吸附式取料手适应于大平面、易碎、微小的物体。

(   )92．光电式传感器属于接触觉传感器。

(   )93．喷漆机器人属于非接触式作业机器人。

(   )94．机械手亦可称之为机器人。

(   )95．完成某一特定作业时具有多余自由度的机器人称为冗余自由度机器人。

(   )96．关节空间是由全部关节参数构成的。

(   )97．任何复杂的运动都可以分解为由多个平移和绕轴转动的简单运动的合成。

(   )98．关节i 的坐标系放在 i-1 关节的末端。

(   )99．手臂解有解的必要条件是串联关节链中的自由度数等于或小于 6。

(   )100．对于具有外力作用的非保守机械系统，其拉格朗日动力函数L可定义为系统总动能与系统总势能之和。

(   )101．由电阻应变片组成电桥可以构成测量重量的传感器。

(   )102．激光测距仪可以进行散装物料重量的检测。

(   )103．运动控制的电子齿轮模式是一种主动轴与从动轴保持一种灵活传动比的随动系统。

(   )104．谐波减速机的名称来源是因为刚轮齿圈上任一点的径向位移呈近似于余弦波形的变化。

(   )105．轨迹插补运算是伴随着轨迹控制过程一步步完成的，而不是在得到示教点之后，一次完成，再提交给再现过程的。

(   )106．格林（格雷）码被大量用在相对光轴编码器中。

(   )107．图像二值化处理便是将图像中感兴趣的部分置1，背景部分置2。

(   )108．图像增强是调整图像的色度、亮度、饱和度、对比度和分辨率，使得图像效果清晰和颜色分明。

(   )109．机器人的自由度数等于关节数目。

(   )110．结构型传感器与结构材料有关。

(   )111．与超声传感器相比，红外测距的准确度更高。

(   )112．超声测距是一种接触式的测量方式。

(   )113．交互系统是实现机器人与外部环境中的设备相互联系和协调的系统。

(   )114．最大工作速度通常指机器人单关节速度。

(   )115．精度是指实际到达的位置与理想位置的差距。

(   )116．工业机器人末端操作器是手部。

(   )117．自动化装置“木鸟”是诸葛亮发明的。

(   )118．机械手亦可称之为机器人。

(   )119．机器人的自由度数目就是机器人本体上所具有的转轴数目。

(   )120．机器人的自由度数目就是机器人所具有独立坐标轴运动的数目。

(   )121．完成某一特定作业时具有多余自由度的机器人称为冗余自由度机器人。

(   )122．承载能力是指机器人在工作范围内的任何位姿上所能承受的最大质量。

(   )123．工业机器人最早出现在日本。

(   )124．美国在军用机器人的研究、应用等方面处于绝对的领先地位。

(   )125．好奇号是目前最先进的火星探测车。

(   )126．机器人轨迹泛指工业机器人在运动过程中所走过的路径。

(   )127．轨迹规划与控制就是按时间规划和控制手部或工具中心走过的空间路径。

(   )128．结构型传感器的结构比起物性型传感器的结构相对简单。

(   )129．结构型传感器的原理比起物性型传感器的原理相对清晰。

(   )130．电感式传感器只能检测与铁磁性物体间的距离。

(   )131．电动机上的绝对光轴编码器是用来检测运动加速度的。

(   )132．由电阻应变片组成电桥可以构成测量重量的传感器。

(   )133．借助于电磁波和声波可以构成接触型传感器。

(   )134．传感器的精度是反映传感器输出信号与输入信号之间的线性程度。

(   )135．传感器的精度是指传感器的测量输出值与实际被测量值之间的误差。

(   )136．传感器的重复性是指在其输入信号按同一方式进行全量程连续多次测量时，相应测试结果的变化程度。

(   )137．相对而言，红外测距仪测距的准确度不高，测量距离相对较短，但由于价格低，也很适合于机器人应用。

(   )138．机器视觉是指用计算机实现人的视觉功能——对客观世界的三维场景的感知、识别和理解。

(   )139．控制系统中涉及传感技术、驱动技术、控制理论和控制算法等。

(   )140．三自由度手腕能使手部取得空间任意姿态。

(   )141．分辨率指机器人每根轴能够实现的最小移动距离或最小转动角度。

(   )142．机器人的分辨率和精度之间不一定相关联。

(   )143．机器人的自由度数大于关节数目。

(   )144．机器人三原则是捷克作家卡雷尔·卡佩克提出的。

(   )145．和人长的很像的机器才能称为机器人。

(   )146．阿西莫夫被称为“机器人学之父”。

(   )147．医用机器人应具有定位准确、状态稳定等特点。

(   )148．美国的达芬奇外科手术机器人系统是目前最为成功的医用机器人系统之一。

(   )149．谐波减速机的名称来源是因为刚轮齿圈上任一点的径向位移呈近似于余弦波形的变化。

(   )150．由电阻应变片组成电桥可以构成测量重量的传感器。

(   )151．激光测距仪可以进行散装物料重量的检测。

(   )152．机械手亦可称之为机器人。

(   )153．机械手亦可称之为机器人。

(   )154．完成某一特定作业时具有多余自由度的机器人称为冗余自由度机器人。

(   )155．关节空间是由全部关节参数构成的。

(   )156．任何复杂的运动都可以分解为由多个平移和绕轴转动的简单运动的合成。

(   )157．关节i的坐标系放在i-1关节的末端。

(   )158．手臂解有解的必要条件是串联关节链中的自由度数等于或小于6。

(   )159．对于具有外力作用的非保守机械系统， 其拉格朗日动力函数L可定义为系统总动能与系统总势能之和。

(   )160．由电阻应变片组成电桥可以构成测量重量的传感器。

(   )161．激光测距仪可以进行散装物料重量的检测。

(   )162．运动控制的电子齿轮模式是一种主动轴与从动轴保持一种灵活传动比的随动系统。

(   )163．工业机器人工作站是由一台或两台机器人所构成的生产体系。

(   )164．机器人分辨率分为编程分辨率与控制分辨率，统称为系统分辨率。

(   )165．正交变换矩阵R为正交矩阵。

(   )166．复合运动齐次矩阵的建立是由全部简单运动齐次矩阵求和所形成的。

(   )167．关节i的效应表现在i 关节的末端。

(   )168．并联关节机器人的正运动学问题求解易，逆运动学问题求解难。

(   )169．机器人轨迹泛指工业机器人在运动过程中所走过的路径。

(   )170．空间直线插补是在已知该直线始点、末点和中点的位置和姿态的条件下，进而求出轨迹上各点（插补点）的位置和姿态。

(   )171．示教编程用于示教－再现型机器人中。

(   )172．机器人轨迹泛指工业机器人在运动过程中的运动轨迹，即运动点的位移、速度和加速度。

(   )173．关节型机器人主要由立柱、前臂和后臂组成。

(   )174．到目前为止，机器人已发展到第四代。

(   )175．磁力吸盘能够吸住所有金属材料制成的工件。

(   )176．谐波减速机的名称来源是因为刚轮齿圈上任一点的径向位移呈近似于余弦波形的变化。

(   )177．由电阻应变片组成电桥可以构成测量重量的传感器。

(   )178．激光测距仪可以进行散装物料重量的检测。

(   )179．机械手亦可称之为机器人。

(   )180．谐波减速机的名称来源是因为刚轮齿圈上任一点的径向位移呈近似于余弦波形的变化。

(   )181．借助于电磁波和声波可以构成接触型传感器。

(   )182．增量式编码器比起绝对式编码器加工难、安装严、体积大、价格高。

(   )183．计算机视觉学科中绝大多数问题为病态问题，即难以求解或解不唯一。

(   )184．示教-再现控制的给定方式中分直接示教和间接示教。直接示教便是操作人员通过手动控制盒上的按键，编制机器人的动作顺序，确定位置、设定速度或限时。

(   )185．图像恢复指是的光学镜头几何形变的矫正，补偿由于光学镜头所带来的图像畸变。

(   )186．变位机的运动数（自由度）主要取决于被加工件的大小。

(   )187．轨迹插补运算是伴随着轨迹控制过程一步步完成的，而不是在得到示教点之后，一次完成，再提交给再现过程的。

(   )188．格林（格雷）码被大量用在相对光轴编码器中。

(   )189．图像二值化处理便是将图像中感兴趣的部分置1，背景部分置2。

(   )190．图像增强是调整图像的色度、亮度、饱和度、对比度和分辨率，使得图像效果清晰和颜色分明。

(   )191．在市场经济条件下、克服利益导向是职业道德社会功能的表现。

(   )192．向企业员灌输的职业道德太多了、容易使员工产生谨小慎微的观念。

(   )193．市场经济条件下、应该树立多转行多学知识多长本领的择业观念。

(   )194．文明生产是保证人身安全和设备安全的一个重要方面。

(   )195．生态破坏是指由于环境污染和破坏、对多数人的健康、生命、财产造成的公共性危害。

(   )196．劳动者患病或负伤、在规定的医疗期内的、用人单位可以解除劳动合同。

(   )197．职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。

(   )198．向企业员工灌输的职业道德太多了、容易使员工产生谨小慎微的观念。

(   )199．办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐，有求必应。

(   )200．职业道德是一种强制性的约束机制。

(   )201．事业成功的人往往具有较高的职业道德。

(   )202．市场经济时代、勤劳是需要的、而节检则不育提倡。

(   )203．领导亲自安排的工作一定要认真负责、其他工作可以马虎一点。

(   )204．Offs功能是对目标位置执行X、Y、Z轴平移。

(   )205．影响人类生活环境的电磁污染源、可分为自然的和人为的两大类。

(   )206．电压是产生电流的根本原因、因此电路中有电压必有电流。

(   )207．通电直导体在磁场中所受力方向、可以通过左手定则来判断。

(   )208．读图的基本步骤有:看图样说明、看主电路、看安装接线。

(   )209．劳动者的基本义务中不应包括遵守职业道德。

(   )210．突然停电后，要赶在来电之前预先关闭机器人的主电源开关，并及时取下夹具上的工件。

(   )211．逻辑门电路的平均延迟时间越长越好。

(   )212．三相异步电动机的位置控制电路中是由位置开关控制启动的。

(   )213．三相异步电动机能耗制动时定子绕组中通入单相交流电。

(   )214．接近开关又称无触点行程开关、因此与行程开关的符号完全一样。

(   )215．高频振荡型接近开关和和电容型接近开关对环境条件的要求较高。

(   )216．增量式光电编码器用于高精度测量时要选用旋转一周对应脉冲数少的器件。

(   )217．可编程序控制器具有复杂逻辑运算功能、而继电器控制不能够实现。

(   )218．PLC中输入和输出继电器的触点可使用无限次。

(   )219．安川机器人安全警示标志分为危险、注意、强制和禁止。

(   )220．图灵机器人由机器人本体、控制器、示教器和电缆构成。

构成。

(   )221．在机器人动作范围内示教时，保持从正面观看机器人，示教编程器用完后须放回原处。

(   )222．控制电柜内接地排维护需在断电5分钟后打开控制柜，维护与接地排相连的接地端子。

(   )223．进入电柜接地进线线径不可低于2.5平方毫米。电柜内每一个电器都必须接地，且线路直径不可低于1.5平方亳米。

(   )224．机器人控制柜通过通信电缆和供电电缆与机器人连接。

(   )225．控制（系统、I/O、控制器）用的DC电源（DC5V，DC24V）由CPS单元提供。其中24V1提供给系统用，24V2提供给I/O口用，24V3提供给控制器用。

(   )226．初步判断零位可以目测或借助水平仪观测机器人手臂水平或垂直。

(   )227．机器人本体保养、检修作业结束后，对机器人进行一次操作检查 后关闭电源。

(   )228．机器人环境复杂，为了安全卫生，要求操作机器人时戴好手套，必要时穿戴相应的安全防护用品。

(   )229．为了更好的学习机器人应用技术，在机器人运行中，可以接近机器人近距离观察其工作状态。

(   )230．焊接电源输入电压持续施加2秒不符合额定电圧±15%以上的情况，会出现输入过电圧/输入低电压报警。

(   )231．机器人本体需要单独接接地线．

(   )232．“编辑模式”和“管理模式”的操作需要输入用户口令才能完成。

(   )233．减速机在使用寿命到期后出现损坏情况，可以单独更换部分损坏器件。

(   )234．使用中，软件要经常备份，同时根据要求可更改原始盘数据。

(   )235．使用中不得随意翻阅或修改程序及参数。

(   )236．给焊接机器人加注润滑油时，先对小关节加油，后对各大关节处加油。

(   )237．焊接电源发生异常只要警报．就会停止工作，并向机械手输出电弧切断信号．

(   )238．通电中，禁止未受培训的人员触摸机器人和示教器，否则会导致人员伤害或者设备损 坏。

(   )239．进入机器人操作室可以不穿工装，内衣、衬衫、领带可以露在衣服外面。

(   )240．禁止佩戴特大耳环、挂饰等。

(   )241．必须正确佩戴劳保防护用品。

(   )242．可以靠近机器人本体与工件及其他的夹具等接触区域。

(   )243．靠近机器人工作区域前，确保机器人及运动的工具已经停止。

(   )244．确保夹具夹好工件。

(   )245．可以强制扳动、悬吊机器人。

(   )246．禁止随意按动开关或者按钮，否则会造成人员伤害或者设备损坏。

(   )247．紧急停止就是当发生紧急情况的时候，能够使机器人立刻停止。

(   )248．紧急停止会断开机器人电机的驱动电源，停止所有运转部件，并切断由机器人系统控制。

(   )249．紧急停止优先于任何其它机器人控制操作。

(   )250．要返回到正常操作，可以不执行恢复步骤。

(   )251．编码器电池没电更换了电池，机器人发生了碰撞或是更换了传动部件导致零位丢失的情况，则需要重新校准零位和机器人的关节参数。

(   )252．机器人零位校准实际上是校准系统默认的零位姿态与机器人实际的零位姿态。

(   )253．更换电池时，机器人需要回零位．

(   )254．电池更换完成后，可以不用重新标定零点。

(   )255．如果机器人不小心丢失零位，则需要重新校准。

(   )256．西门子 S7-1200PLC 的主要性能，如速度、规模等都由 CPU 模块的性能来体现．

(   )257．CPU 模块的内部结构，主要由微处理器系统、系统程序存储器及用户程序存储器组成。

(   )258．电源模块只能为西门子 S7-1200 PLC 的运行提供内部工作电源。

(   )259．PLC的I/O 模块包含输入/输出 I/O 电路。

(   )260．输入部分是西门子 S7-1200PLC 与生产过程相连接的输入通道，可接受来自生产现场的各种信号，如行程开关、热电偶、光电开关及按钮等信号。

(   )261．PLC内存模块主要用于存储用户程序，有的还可为系统提供辅助的工作内存。

(   )262．内存模块在结构上都是附加在 CPU 模块外的。

(   )263．西门子 S7- 1200 PLC 的 MMC 内存模块可作为 CPU 的装载存储区。

(   )264．S7-1200 的 CPU 模块将微处理器、电源、数字量输入/输出电路、模拟量输入输出电路、PROFINET 以太网接口、高速运动控制功能组合到一个设计紧凑的外中。

(   )265．每块 CPU 内可以安装多块信号板，安装以后不会改变 CPU 的外形和体积。

(   )266．S7-1200 集成的 PROFINET 接口用于与编程算机、HMI(人机界面)、其他 PLC 或其他设备通信。

(   )267．PLC输入模块和输出模块简称为 I/O 模块。

(   )268．PLC的信号模块安装在 CPU 模块的左边。

(   )269．信号模块是系统的眼、耳、手、脚，是联系外部现场设备和 CPU 的桥梁。

(   )270．数字量输入模块用来接收从按钮、选择开关、数字拨码开关、限位开关、接近开关、光电开关、电流信号等输入信号。

(   )271．机器人年度维护时，可以不检测电池电压。

(   )272．模拟量输入模块用来接收电位器、测速发电机和各种变送器提供的连续变化的模拟量电流、电压信号、压力继电器信号等。

(   )273．数字量输出模块用来控制接触器、电磁阀、电磁铁、指示灯、数字显示装置和报警装置等输出设备。

(   )274．模拟量输出模块用来控制电动调节阀、变频器等执行器。

(   )275．PLC 的外部输入/输出信号电压一般较高，例如 DC 24V 或 AC 220V。

(   )276．从外部引入的尖峰电压和干扰噪声可能损坏PLC CPU 中的元器件，或使 PLC 不能正常工作。

(   )277．在PLC信号模块中，用光耦合器、光敏晶闸管、小型继电器等器件来隔离 PLC 的内部电路和外部的输入、输出电路。

(   )278．信号模块只能传递信号，不能进行电平转换与隔离。

(   )279．PLC的通信模块安装在 CPU 模块的左边。

(   )280．PLC通信模块可以使用点对点通信模块、PROFIBUS 模块、工业远程通信模块、AS-i 接口模块和 IO-Link块。

(   )281．西门子．SIMATIC HMI 精简系列面板一般有一个 RS-422/RS-485 接口或一个 RJ45 以太网接口，还有一个 USB2．0 接口。

(   )282．面板上的USB 接口可连接键盘、鼠标或条形码扫描仪，不能用优盘实现数据记录。

(   )283．CPU 1211C 和 CPU 1212C 的位存储器(M)为4096B，其他 CPU 为 8192B。

(   )284．单杆双作用气缸工作中，活塞杆伸出时的推力小于退回时的推力。

(   )285．除油器安装在后冷却器的管道上，它的作用是分离压缩空气中凝聚的灰尘、水分和油分等杂质，使压缩空气得到初步净化。

(   )286．油雾器是一种特殊的注油装置，它以压缩空气为动力，将润滑油喷射成雾状并混合于压缩空气中，随着压缩空气进入需要润滑的部位，达到润滑气动元件的目的。

(   )287．气体的压缩性和膨胀性都远小于液体的压缩性和膨胀性。

(   )288．采取有效措施减少压缩空气中所含的水分，降低进入气压传动动设备的空气温度对系统是十分有利的。 289．通过节流阀的流量与节流口的通流截面积成正比，与阀两端的压差大小无关。

(   )290．换向阀的换向是通过改变阀芯与阀体的相对位置来实现的。

(   )291．节流阀与调速阀的调速性能相同。

(   )292．利用液压缸差动连接实现的快速运动的回路，一般用于空载。

(   )293．S7-200smart可用博途V15编程。

(   )294．机器人轨迹泛指机器人在运动过程中的运动轨迹， 即运动点的位移、速度和加速度。

(   )295．磁力吸盘能够吸住所有金属材料制成的工件。

(   )296．轨迹规划与控制就是按时间规划和控制手部或工具中心走过的空间路径。

(   )297．机器人手动操作时，示教使能健要一直按住。

(   )298．机器人自动运行时，示教使能键要一直按住。

(   )299．最大工作速度通常指机器人单关节速度。

(   )300．机器人系统时间在校准菜单中可以设置。

(   )301．在控制面板菜单中可以修改示教器语言。

(   )302．机器人出厂时默认的工具坐标系原点位于第 1 轴中心。

(   )303．示教过程中，工具数据可以选择使用tool0。

(   )304．编写程序时一定要创建工件坐标系。

(   )305．编写程序时可以选择使用默认的工件坐标系。

(   )306．示教机器人时主要是对其工具尖点（TCP）的位置进行示教。

(   )307．进行工具坐标系标定时，四点法、六点法没有区别。

(   )308．在不影响生产或者操作的情况下，机器人周围区域可以存在油污，水渍及杂质等。

(   )309．可以使用TCP四点法、六点法等方法进行工件坐标系标定。

(   )310．可以使用三点法进行用户（工件）坐标系标定。

(   )311．利用示教编程方法编写机器人程序时，一般需完成程序名编写、程序编写、程序修改、程序单步调试，然后才能进行自动运行。

(   )312．工业机器人在工作时，工作范围内可以站人。

(   )313．机器人调试人员进入机器人工作区域范围内时需佩戴安全帽

(   )314．安全防护空间是由机器人外围的安全防护装置所组成的空间。

(   )315．使用MoveJ指令机器人移动的路径是直线。

(   )316．使用圆弧运动指令进行圆弧运动时，一条圆弧指令运动的弧度不能超过231度。

(   )317．使用MoveC指令完成一个完整的圆周运动需要三条指令。

(   )318．使用MoveC指令时，起点和终点之间的最小距离为0.1mm。

(   )319．区域数据（Zonedata）的数值不能超过下一条移动指令移动路径的一半。

(   )320．合理的设置区域数据Zonedata的数值可以提高机器人的运行效率。

(   )321．速度数据（speeddata）定义的是TCP和外轴运动速度。

(   )322．速度数据（speeddata）数值越大机器人运动越快，为了提高运行效率，可以将速度数据设置为V8000。

(   )323．在编辑运动指令之前先要选择正确的工具数据和工件数据。

(   )324．添加运动指令后通过新建位置数据（robtarget），能够记录机器人当前的位置。

(   )325．例行程序可以进行复制、粘贴、重命名操作。

(   )326．程序中的指令可以进行复制、粘贴、重命名操作。

(   )327．创建的程序中必须有并且只能有一个主程序main。

(   )328．编辑程序时可以范围选取多行连续的指令。

(   )329．对指令或者参数进行重要更改之前进行备份，如果更改后产生错误可以通过备份恢复系统。

(   )330．机器人在运行程序时，不能进行备份操作。

(   )331．在配置界面可以使用“文件”菜单中的“另存为”功能导出配置参数。

(   )332．在配置界面可以使用“文件”菜单中的“加载参数”功能导入配置参数。

(   )333．在保证机器人运行轨迹安全的前提下，应尽量减少中间过渡点的选取，删除没有必要的过渡点，这样机器人的速度才能提高。

(   )334．使用对准功能可以很快的将工具调整到和某坐标系垂直的姿态。

(   )335．使用赋值指令时，可以在不同的数据类型之间进行赋值。

(   )336．常量数据或非值数据类型不允许进行赋值。

(   )337．更换伺服电机转数计数器电池后，可以不进行转数计数器更新操作。

(   )338．当转数计数器发生故障，修复后，必须进行转数计数器更新操作。

(   )339．要确定机器人工具数据，只要获取工具坐标系的数据即可。

(   )340．若已知工具的负载数据，则可以使用直接输入法标定工具坐标系。

(   )341．不标定工件坐标系时，默认工件坐标系wobj0与机器人基坐标重合。

(   )342．可以在不同的数据类型之间进行赋值。

(   )343．可以在示教盒上设置增量模式下，根据实际情况，操作杆每位移一次，机器人移动一步，如果持续一秒或数秒钟，机器人会持续移动。

(   )344．更改例行程序的声明，可以修改例行程序的类型和所属的模块。

(   )345．ABB机器人默认的系统备份文件夹是HOME。

(   )346．工业机器人外围信号故障可能是因为通讯信号线断路。

(   )347．离线编程软件目前可完全替代手动示教编程。

(   )348．ABB机器人带电时可以手动释放机器人抱闸。

(   )349．Break是中断程序指令，执行后，机械臂立即停止运动。

(   )350．给机器人系统添加完成数字I/O信号，必须重新启动系统，信号方可有效。

(   )351．赋值指令右侧的值由表达式生成，而表达式可由文本、常数、变量、属性、数组元素、其他表达式或函数调用的任意组合所构成。

(   )352．在机器人的运动方式中，线性运动和圆周运动始终保持运动路径唯一。

(   )353．工业机器人内部传感器可以检测机器人关节的位置和角度。

(   )354．恢复机器人系统的文件夹包括有HOME、SYSPAR、RAPID等。

(   )355．ABB IRB120机器人本体基座上有集成气源接口、动力电缆接口和连接示教盒的接口。

(   )356．在自动模式下，自动模式停止（AS）和紧急停止（ES）都处于激活状态。

(   )357．运动指令中，示教目标点的名称一旦确定就不可以修改。

(   )358．在RAPID程序中创建的程序数据，只能由同一个模块的指令引用。

(   )359．工件坐标系中的用户框架是相对于大地坐标系创建的。

(   )360．给机器人系统添加数字I/O信号必须要给信号分配输入输出板卡和映射物理端口。

(   )361．工业机器人程序只能实现顺序执行，无法实现循环运行。

(   )362．通常把X轴和Y轴配置在水平面上，则Z轴是铅垂线；它们的正方向符合右手规则。

(   )363．急停开关（E-Stop）不允许被短接。

(   )364．组输入输出信号GIO占用4位地址，可代表十进制数0-15。

(   )365．使用示教盒上的快捷键可以快速切换机器人自动/手动的工作模式。

(   )366．超声测距是一种接触式的测量方式。

(   )367．相对而言，红外测距仪测距的准确度不高，测量距离相对较短，但由于价格低，也很适合于机器人应用。

(   )368．正在运行的三相异步电动机突然一相断路，电动机会停下来。

(   )369．接近开关是一种非接触式检测装置。

(   )370．接近开关是无触点电器。

(   )371．行程开关可以作电源开关使用。

(   )372．示教盒无法启动时，需要进行示教盒的触摸屏校准。

(   )373．工业机器人的机械本体和控制柜均进行了完善的电磁兼容性设计，因此，在使用时可以忽略电磁环境的影响。

(   )374．为缩短机器人的调试时间，可以采用机器人的最大运行速度来执行单步程序。

(   )375．谐波减速器的名字来源于刚轮齿圈上任一点径向位移呈近似余弦波形的变化。

(   )376．机器人的编程方式有在线编程和离线编程两种。

(   )377．机器人超载荷运行也是可以的。

(   )378．任何复杂运动都可以分解为由多个平移和绕轴转动的简单运动的合成。

(   )379．机器人出厂时默认的工具坐标系原点位于第1轴中心。

(   )380．与超声传感器相比，红外测距的准确度更高。

(   )381．精度是指实际到达的位置与理想位置的差距。

(   )382．电感式传感器只能检测与铁磁性物体间的距离。

(   )383．传感器的精度是指传感器的测量输出值与实际被测量值之间的误差。

(   )384．直角坐标型、圆柱坐标型、球坐标型机器人是将机器人按几何结构来分类的。

(   )385．为防止接地干扰，对于设备的各控制部分应采用公共地线方式。

(   )386．机器人的自由度是根据其用途而设计的，可能少于六个自由度，也可能多于六个自由度。

(   )387．工业机器人的使用能将工人从繁重或有害的体力劳动中解放出来，能够提高生产效率和产品质量。

(   )388．示教再现型机器人是一种通过编程可示教、再现并可存储作业程序的机器人。

(   )389．根据输出的信号源分类，安全光栅可分为NPN安全光栅系列和PNP安全光栅系列。

(   )390．气管接头一般分为塑料接头和金属接头。

(   )391．气路连接完成，不允许出现漏接和漏气以及气管绑扎。

(   )392．机器人采用工具快换装置可快速使用1个以上的末端执行器，增加柔性。

(   )393．减速器是一种相对精密的机械，其作用是降速同时降低了负载的惯量。

(   )394．中断程序TRAP执行时，原程序处于等待状态。

(   )395．步进电机转动速度与电脉冲频率成正比，通过改变电脉冲频率就可以调节步进电机的转速。

(   )396．定期对机器人保养可以延长机器人的使用寿命。

(   )397．电器元件布置必须保证正确、合理、整齐、美观，同时应考虑电器元件的散热要求。

(   )398．保险丝更换，只要能使机器人恢复正常运行即可。

(   )399．电气控制系统图分为电气原理图、电器元件布置图和电气安装接线图三类。

(   )400．吸附式取料手适应于大平面、易碎、微小的物体。

职业技能竞赛理论知识试题集答案

一、单项选择题（选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中）

1．D		2．D	3．A	4．B	5．C	6．D	7．B	8．D

9．D		10．B   11．A	12．A	13．B	14．D	15．C	16．C

17．D		18．A	19．A	20．D   21．B	22．A	23．D	24．A

25．D		26．A	27．B	28．A	29．A	30．D   31．D	32．A

33．B		34．B	35．D	36．A	37．D	38．A	39．A	40．A

41．C		42．B	43．D	44．A	45．A	46．D	47．B	48．B

49．A		50．C   51．B	52．A	53．C	54．A	55．D	56．B

57．B		58．B	59．A	60．C   61．C	62．C	63．A	64．D

65．A		66．B	67．B	68．A	69．D	70．C   71．A	72．C

73．A		74．C	75．A	76．A	77．D	78．B	79．C	80．A

81．B		82．A	83．A	84．A	85．B	86．C	87．B	88．C

89．A		90．A   91．B	92．C	93．A	94．B	95．A	96．C

97．C		98．A	99．A	100．B	101．C	102．B	103．B	104．A

105．A	106．A	107．B	108．B	109．A	110．C	111．A	112．A

113．C	114．A	115．B	116．B	117．A	118．C	119．B	120．B

121．C	122．A	123．C	124．B	125．A	126．B	127．C	128．C

129．A	130．A	131．A	132．C	133．C	134．B	135．B	136．B

137．B	138．C	139．C	140．D	141．A	142．A	143．A	144．D

145．D	146．D	147．B	148．B	149．D	150．A	151．C	152．B

153．B	154．B	155．B	156．A	157．C	158．D	159．C	160．C

161．D	162．C	163．C	164．A	165．C	166．B	167．B	168．D

169．C	170．A	171．D	172．D	173．D	174．C	175．D	176．C

177．A	178．B	179．B	180．A	181．A	182．C	183．B	184．C

185．A	186．C	187．A	188．A	189．B	190．C	191．C	192．D

193．C	194．C	195．B	196．B	197．B	198．D	199．D	200．B

201．D	202．A	203．C	204．B	205．A	206．C	207．D	208．B

209．B	210．C	211．C	212．A	213．C	214．B	215．A	216．D

217．D	218．D	219．D	220．C	221．C	222．C	223．B	224．B

225．B	226．C	227．A	228．B	229．C	230．D	231．A	232．D

233．C	234．C	235．B	236．D	237．D	238．B	239．C	240．D

241．A	242．C	243．C	244．C	245．D	246．A	247．A	248．D

249．D	250．C	251．D	252．B	253．A	254．D	255．D	256．D

257．C	258．C	259．D	260．A	261．A	262．C	263．C	264．B

265．D	266．A	267．C	268．C	269．D	270．C	271．B	272．C

273．B	274．C	275．A	276．B	277．D	278．A	279．C	280．A

281．C	282．A	283．B	284．A	285．B	286．A	287．C	288．B

289．A	290．B	291．C	292．C	293．D	294．B	295．A	296．C

297．C	298．A	299．A	300．B	301．B	302．A	303．C	304．B

305．D	306．B	307．D	308．A	309．B	310．B	311．A	312．C

313．D	314．A	315．A	316．D	317．A	318．A	319．C	320．A

321．D	322．C	323．B	324．A	325．A	326．C	327．C	328．D

329．D	330．A	331．D	332．A	333．A	334．C	335．A	336．A

337．D	338．A	339．C	340．B	341．D	342．B	343．C	344．C

345．B	346．A	347．B	348．A	349．C	350．A	351．C	352．B

353．D	354．B	355．D	356．D	357．C	358．D	359．B	360．B

361．D	362．B	363．D	364．A	365．C	366．C	367．B	368．A

369．A	370．C	371．C	372．B	373．A	374．D	375．D	376．C

377．B	378．B	379．C	380．C	381．B	382．A	383．A	384．B

385．B	386．A	387．B	388．C	389．B	390．A	391．D	392．D

393．C	394．A	395．C	396．D	397．A	398．D	399．C	400．B

401．B	402．B	403．B	404．B	405．B	406．C	407．B	408．D

409．A	410．B	411．D	412．A	413．B	414．C	415．C	416．D

417．C	418．B	419．A	420．A	421．C	422．C	423．C	424．B

425．C	426．D	427．D	428．C	429．A	430．D	431．B	432．B

433．B	434．D	435．D	436．C	437．C	438．B	439．D	440．C

441．B	442．C	443．C	444．D	445．C	446．D	447．C	448．D

449．C	450．D	451．C	452．C	453．C	454．B	455．B	456．B

457．B	458．C	459．C	460．B	461．C	462．B	463．A	464．D

465．A	466．B	467．A	468．D	469．D	470．A	471．B	472．C

473．D	474．A	475．C	476．B	477．B	478．A	479．B	480．B

481．B	482．A	483．D	484．B	485．B	486．C	487．D	488．C

489．C	490．B	491．B	492．C	493．C	494．B	495．A	496．D

497．B	498．C	499．A	500．C	501．C	502．A	503．C	504．C

505．D	506．A	507．D	508．D	509．B	510．C	511．A	512．B

513．B	514．A	515．C	516．B	517．C	518．B	519．A	520．C

521．C	522．B	523．A	524．B	525．C	526．A	527．D	528．A

529．C	530．A	531．D	532．B	533．A	534．A	535．B	536．C

537．A	538．A	539．B	540．B	541．A	542．A	543．B	544．A

545．C	546．C	547．D	548．C	549．C	550．D	551．D	552．C

553．A	554．C	555．A	556．C	557．A	558．C	559．D	560．C

561．C	562．C	563．C	564．D	565．B	566．A	567．B	568．C

569．B	570．C	571．B	572．C	573．D	574．A	575．D	576．A

577．A	578．B	579．B	580．A	581．C	582．A	583．C	584．B

585．B	586．A	587．B	588．D	589．B	590．A	591．A	592．B

593．B	594．D	595．B	596．D	597．A	598．B	599．D	600．B

二、判断题（将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”）

1．×		2．√	3．√	4．×	5．√	6．×	7．√	8．√

9．√		10．√  11．×	12．√	13．√	14．√	15．√	16．√

17．√	18．√	19．√	20．×  21．√	22．×	23．√	24．√

25．×	26．√	27．×	28．√	29．×	30．×  31．√	32．×

33．×	34．√	35．×	36．√	37．×	38．√	39．√	40．√

41．√	42．√	43．√	44．√	45．×	46．√	47．×	48．×

49．√	50．√  51．×	52．√	53．√	54．√	55．×	56．×

57．√	58．×	59．√	60．√  61．×	62．×	63．×	64．×

65．×	66．√	67．×	68．√	69．×	70．×  71．√	72．√

73．√	74．√	75．×	76．√	77．√	78．√	79．√	80．√

81．×	82．√	83．√	84．√	85．√	86．√	87．√	88．√

89．×	90．√  91．√	92．×	93．√	94．√	95．√	96．√

97．√	98．×	99．×	100．× 101．√	102．√	103．√	104．×

105．√	106．×	107．×	108．√	109．√	110．× 111．×	112．×

113．√	114．×	115．√	116．√	117．×	118．√	119．×	120．√

121．√	122．√	123．×	124．√	125．√	126．×	127．√	128．×

129．√	130．√ 131．×	132．√	133．×	134．×	135．√	136．√

137．√	138．√	139．√	140．√ 141．√	142．×	143．×	144．×

145．×	146．√	147．√	148．√	149．×	150．√ 151．√	152．√

153．√	154．√	155．√	156．√	157．×	158．×	159．×	160．√

161．√	162．√	163．×	164．√	165．×	166．√	167．√	168．√

169．√	170．× 171．√	172．√	173．×	174．×	175．×	176．×

177．√	178．√	179．√	180．× 181．√	182．√	183．√	184．×

185．√	186．×	187．√	188．×	189．×	190．√ 191．√	192．×

193．×	194．√	195．×	196．×	197．×	198．×	199．×	200．×

201．√	202．×	203．×	204．×	205．√	206．×	207．√	208．×

209．×	210．√ 211．×	212．×	213．×	214．×	215．×	216．×

217．√	218．√	219．√	220．√ 221．√	222．√	223．√	224．√

225．√	226．√	227．√	228．×	229．×	230．√ 231．√	232．√

233．×	234．×	235．√	236．√	237．×	238．√	239．×	240．√

241．√	242．×	243．√	244．√	245．×	246．√	247．√	248．√

249．√	250．× 251．√	252．√	253．√	254．×	255．√	256．√

257．√	258．×	259．√	260．√ 261．√	262．×	263．√	264．√

265．×	266．√	267．√	268．×	269．√	270．× 271．×	272．×

273．√	274．√	275．√	276．√	277．√	278．×	279．√	280．√

281．√	282．×	283．√	284．×	285．√	286．√	287．×	288．√

289．×	290．√ 291．×	292．√	293．×	294．√	295．×	296．√

297．√	298．×	299．×	300．× 301．√	302．×	303．√	304．×

305．√	306．√	307．×	308．×	309．×	310．√ 311．√	312．×

313．√	314．√	315．×	316．√	317．√	318．√	319．√	320．√

321．√	322．×	323．√	324．√	325．√	326．×	327．√	328．√

329．√	330．× 331．√	332．√	333．√	334．√	335．×	336．√

337．×	338．√	339．×	340．× 341．√	342．×	343．√	344．√

345．×	346．√	347．×	348．√	349．√	350．√ 351．√	352．√

353．√	354．√	355．×	356．√	357．×	358．×	359．√	360．√

361．×	362．√	363．√	364．√	365．×	366．×	367．√	368．×

369．√	370．√ 371．×	372．×	373．×	374．×	375．×	376．√

377．×	378．√	379．×	380．× 381．√	382．√	383．√	384．√

385．×	386．√	387．√	388．√	389．√	390．√ 391．×	392．√

393．√	394．√	395．√	396．√	397．√	398．×	399．√	400．√